IV.

Platné znění vyhlášky č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, vykazování paliv a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

- druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny,

b) způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,

c) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

d) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,

e) kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a

f) suroviny vymezující pokročilý biometan.

e) pro oblast kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů

1. kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a kritéria úspor emisí skleníkových plynů obnovitelných paliv nebiologického původu, obnovitelného vodíku nebiologického původu a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku,

2. rozsah a termíny dokládání splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů nebo splnění pouze úspor emisí skleníkových plynů,

3. rozsah dokladu o provedeném auditu a o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a termíny zadání dokladu o provedeném auditu a o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů do systému operátora trhu,

4. rozsah auditu a dokladu o provedeném auditu, rozsah a vzor prohlášení o původu lesní biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů u vnitrostátního režimu prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů z lesní biomasy,

f) seznam surovin, ze kterých je vyroben pokročilý a vyspělý biometan.,

g) určení jiného dokladu o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro povinnost zajistit minimální množství pokročilého biometanu a obnovitelných paliv nebiologického původu a povinnost snižování emisí skleníkových plynů z plynných pohonných hmot.

…

§ 3

Suroviny vymezující pokročilý biometan

Suroviny vymezující pokročilý biometan jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Suroviny pro výrobu pokročilého a vyspělého biometanu

- Seznam surovin pro výrobu pokročilého biometanu je uveden v části A tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Seznam surovin pro výrobu vyspělého biometanu je uveden v části B tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

…

§ 5

Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny

(1) Za kritéria udržitelnosti pro biokapaliny se považují kritéria udržitelnosti stanovená pro biopaliva nařízením vlády upravujícím kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

(1) Biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, pokud

a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 2 a

b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje kritéria udržitelnosti podle

1. § 6a, jde-li o zemědělskou biomasu, nebo

2. § 6b, jde-li o lesní biomasu.

(2) Úspora emisí skleníkových plynů pro biokapaliny se stanoví postupem pro výpočet úspory skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliv podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, se zahrnutím výpočtu přeměny energie na výrobu elektřiny nebo výrobu tepla a chlazení, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) (2) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biokapaliny oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva musí činit nejméně

a) 50 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu 5. října 2015 nebo dříve,

b) 60 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020,

c) 65 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu od 1. ledna 2021.

(4) (3) Pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů se jako hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF použije v případě biokapalin používaných k výrobě

a) elektřiny hodnota ECF(e) ve výši 183 g CO2eq/MJ, nebo

b) tepla a vytápění nebo chlazení hodnota ECF(h&c) ve výši 80 g CO2eq/MJ.

§ 6

Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy

(1) Pro paliva z biomasy platí

a) kritéria udržitelnosti stanovená nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, jedná-li se o zemědělskou nebo lesní biomasu, a

b) úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 4.

(2) Kritéria úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo lesnictví a nejedná se o tuhý komunální odpad, jsou stanovena v odstavci 4.

(1) Paliva z biomasy splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, pokud

a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a

b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje kritéria udržitelnosti podle

1. § 6a, jde-li o zemědělskou biomasu, nebo

2. § 6b, jde-li o lesní biomasu.

(2) Paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo lesnictví, splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, pokud vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3. Paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, pokud vedle úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 má pěstitel biomasy zavedeno systematické monitorování s cílem zabránit negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.

(3) Pro paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků pocházejících ze zemědělství se použijí kritéria úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 4 a kritéria udržitelnosti stanovená nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

(4) (3) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu paliva z biomasy oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva musí činit nejméně

a) 50 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu 5. října 2015 nebo dříve, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

b) 60 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

c) 65 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

d) 70 % v případě výrobny elektřiny nebo výrobny tepla, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025,

e) 80 % v případě výrobny elektřiny nebo výrobny tepla, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2026.

d) 80 % v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 7,5 MW a vyšším v případě pevné biomasy nebo s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 2 MW a vyšším v případě bioplynu a biometanu, která byla uvedena do provozu postupem podle jiného právního předpisu2) od 21. listopadu 2023,

e) 70 % do 31. prosince 2029 a alespoň 80 % od 1. ledna 2030 v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 10 MW a vyšším, která byla uvedena do provozu postupem podle jiného právního předpisu2) od 1. ledna 2021 do 20. listopadu 2023.,

f) 70 % v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu, využívající energii bioplynu a biometanu, s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 2 MW do 10 MW, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021 do 20. listopadu 2023 postupem podle jiného právního předpisu2), a to po dobu 15 let od uvedení do provozu,

g) 80 % v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu, využívající energii bioplynu a biometanu, s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 2 MW do 10 MW, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021 do 20. listopadu 2023 postupem podle jiného právního předpisu2), a to po uplynutí doby 15 let od uvedení do provozu,

h) 80 % v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 10 MW a vyšším, která byla uvedena do provozu do 31. prosince 2020 postupem podle jiného právního předpisu2), a to po uplynutí doby 15 let od uvedení do provozu, a to nejdříve od 1. ledna 2027 a nejpozději však od 31. prosince 2029; pokud již u výrobny elektřiny, tepla nebo chladu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 10 MW a vyšším uplynula doba 15 let od uvedení do provozu, pak se hodnota úspory emisí skleníkových plynů vztahuje na tyto výrobny od 1. ledna 2027; bez ohledu na dobu uplynutí nebo neuplynutí 15 let od uvedení výrobny do provozu se daná hodnota úspory emisí skleníkových plynů vztahuje od 1. ledna 2029 na všechny výrobny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 10 MW a vyšším, které byly uvedeny do provozu do 31. prosince 2020,

i) 80 % v případě výrobny elektřiny, tepla nebo chladu, využívající energii bioplynu a biometanu, s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 2 MW do 10 MW včetně, která byla uvedena do provozu do 31. prosince 2020 postupem podle jiného právního předpisu2), a to po uplynutí doby 15 let od uvedení do provozu, nejdříve od 1. ledna 2027; pokud již u výrobny elektřiny, tepla nebo chladu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 2 MW do 10 MW včetně uplynula doba 15 let od uvedení do provozu, pak se hodnota úspory emisí skleníkových plynů vztahuje na tyto výrobny od 1. ledna 2027.

(5) (4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu paliva z biomasy oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva se stanoví

a) jako standardizovaná hodnota úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy a způsob výroby uvedený v části A. přílohy č. 4 k této vyhlášce, rovná-li se hodnota el pro tato paliva z biomasy vypočítaná v souladu s částí B. bodem 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce nule nebo je nižší než nula,

b) výpočtem podle metodiky pro paliva z biomasy uvedené v části B. přílohy č. 4 k této vyhlášce, nebo

c) jako součet dílčích emisí vypočtených pomocí vzorců uvedených v části B. bodě 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, kde pro některé dílčí emise mohou být použity rozložené standardizované hodnoty uvedené v části C. přílohy č. 4 k této vyhlášce a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v části B. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(4) Povinnost plnění hodnot úspor emisí skleníkových plynů od uvedeného termínu v daném kalendářním roce v odstavci 3 se vztahuje až od doby skončení platnosti auditu výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny plynu podle § 47b nebo § 47ba zákona o podporovaných zdrojích energie.

(6) (5) Pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů se jako hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF použije v případě paliv z biomasy používaných

a) k výrobě elektřiny hodnota ECF(el) ve výši 183 g CO2eq/MJ elektřiny, nebo ve výši 212 g CO2eq/MJ elektřiny podle čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

b) k výrobě užitečného tepla, jakožto i k výrobě tepla nebo chlazení hodnota ECF(h) ve výši 80 g CO2eq/MJ tepla,

c) k výrobě tepla, u nichž lze prokázat přímou fyzickou náhradu uhlí, hodnota ECF(h) ve výši 124 g CO2eq/MJ tepla,

d) v odvětví dopravy hodnota ECF(t) ve výši 94 g CO2eq/MJ.

§ 6a

Kritéria udržitelnosti zemědělské biomasy

(1) Zemědělská biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z uvedených statusů:

a) původní les a jiná zalesněná plocha s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy a prales, jak je definován v zemi, kde se prales nachází,

b) vysoce biologicky rozmanitý les a jiná zalesněná plocha, která je druhově bohatá a neznehodnocené a byla příslušným orgánem daného státu označena jako vysoce biologicky rozmanitá, pokud není prokázáno, že získávání biomasy nezasahovalo do ochrany přírody,

c) oblast stanovená

1. právním předpisem3) nebo příslušným orgánem v daném státě k účelu ochrany přírody, pokud pěstování biomasy zasahuje do tohoto účelu, ledaže se prokáže, že produkce této suroviny nezasahovala do ochrany přírody, nebo

2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 30 odst. 4 ve spojení s čl. 29 odst. 3 písm. c) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů“), za účelem ochrany vzácného nebo ohroženého ekosystému nebo druhu, pokud pěstování biomasy zasahuje do uvedeného účelu ochrany přírody,

d) vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů4) o rozloze větší než 1 hektar, a to

1. původní travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy, nebo

2. travní porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní porost a který je druhově bohatý a neznehodnocený a považuje se za vysoce biologicky rozmanitý podle odstavce 2, pokud není prokázáno, že získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitého travního porostu, nebo

e) vřesoviště.

(2) Travní porost podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nacházející se

a) na území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že je předmětem písemné dohody o provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny5) anebo je na něm vymezen nadstavbový titul podopatření ošetřování travních porostů v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření nebo navazujících opatření6),

b) mimo území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že byl příslušným orgánem v daném státě nebo právním předpisem daného státu označen jako vysoce biologicky rozmanitý.

(3) Zemědělská biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008

a) půdou pokrytou nebo nasycenou vodou trvale nebo po významnou část roku,

b) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a pokryvem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů v daném místě, nebo

c) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů v daném místě, pokud není prokázáno, že při uplatnění způsobu výpočtu podle § 6c je zásoba uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy, a po její přeměně taková, že by podmínky podle § 5 byly splněny.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, má-li půda stále status uvedený v odstavci 3 písm. a), b) nebo c) nebo jej měla v době, kdy byla biomasa získána.

(5) Zemědělská biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud není prokázáno, že její pěstování a získávání nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované půdy.

§ 6b

Kritéria udržitelnosti lesní biomasy

(1) Lesní biomasa splňující kritéria udržitelnosti musí být vytěžena na území státu, jehož právní předpisy zajišťují

a) legalitu provádění těžby a její vymáhání,

b) obnovu lesa ve vytěžených oblastech,

c) ochranu oblastí, které jsou mezinárodní smlouvou, vnitrostátním právním předpisem nebo příslušným orgánem daného státu určeny pro účely ochrany přírody, včetně mokřadů, travních porostů, vřesovišť a rašelinišť, v zájmu zachování biologické rozmanitosti a s cílem zabránit ničení stanovišť,

d) provádění těžby způsobem, který zohledňuje zachování kvality půdy a biologické rozmanitosti podle zásad udržitelného obhospodařování lesů s cílem předejít nepříznivému dopadu tak, aby se zabránilo těžbě pařezů a kořenů, degradaci původních lesů a pralesů, jak jsou definovány v zemi, kde se les nachází, nebo jejich přeměně na pěstované lesy a těžbě na citlivých půdách; při těžbě se dodržují mezní hodnoty, které jsou stanoveny v zemi, kde se les nachází, pro rozsáhlé holoseče, a místně a ekologicky vhodné prahové hodnoty pro těžbu mrtvé dřevní hmoty a těžba splňuje požadavky na používání systémů těžby dřeva, které minimalizují jakýkoli nepříznivý dopad na kvalitu půdy, včetně zhutňování půdy, a na prvky biologické rozmanitosti a stanoviště,

e) provádění těžby způsobem, který zachovává nebo zlepšuje dlouhodobou produkční kapacitu lesa,

f) stanovení lesů, v nichž se těží lesní biomasa a které nerostou na půdě, která má status uvedený v § 6a odstavci 1 písm. a), b), d) a e), § 6a odstavci 3 písm. a) a v § 6a odstavci 5, přičemž pro určení statusu půdy platí stejná pravidla, která jsou uvedena v těchto ustanoveních.

(2) Provozovatel zařízení vyrábějící biokapalinu a palivo z biomasy na bázi lesní biomasy a původce lesní biomasy vydávají na základě používání vlastních interních postupů prohlášení, jímž pro účely auditů prováděných podle čl. 30 odst. 3 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů prokazují, že lesní biomasa není získávána z půdy uvedené v písm. f) nebo není smíchávána s jinou biomasou; přičemž první sběrné místo je určeno podle bodu 12 článku 2 prováděcího nařízení Komise o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy7).

(3) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 1 a 2, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření, který zajišťuje plnění požadavků uvedených v odstavci 1. Splnění požadavku podle odstavce 1 písm. c) lze nahradit také prokázáním skutečnosti, že těžba není v rozporu s účely ochrany přírody, včetně ochrany mokřadů, travních porostů, vřesovišť a rašelinišť, v zájmu zachování biologické rozmanitosti a s cílem zabránit ničení stanovišť.

(4) Vedle plnění požadavků podle odstavce 1 a 2 nebo 3 musí být stát, na jehož území byla lesní biomasa vytěžena, smluvní stranou Pařížské dohody8) a současně

a) předložil sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu9) vnitrostátně stanovený příspěvek zahrnující emise a pohlcování emisí ze zemědělství, lesnictví a využívání půdy, jenž zaručuje, že změny v zásobě uhlíku spojené s těžbou biomasy jsou započteny do závazku daného státu ke snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů, jak je uvedeno ve vnitrostátně stanoveném příspěvku, nebo

b) přijal právní předpisy na celostátní nebo nižší úrovni v souladu s čl. 5 Pařížské dohody8) zavedeny právní předpisy použitelné v oblasti těžby, jejichž cílem je zachovat a posílit zásoby uhlíku a propady, a poskytl důkaz o tom, že vykazované emise odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví nepřekračují pohlcení.

(5) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 4, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření zajišťující, že jsou dlouhodobě zachovány nebo dlouhodobě posíleny zásoby uhlíku nebo úrovně propadů v daném lese.

(6) Paliva z lesní biomasy nejsou získávána z půdy, která má status uvedený v § 6a odstavci 3 písm. a), b), d) a e), § 6a odstavci 3 písm. a) a v § 6a odstavci 5. Podmínka podle věty první je v České republice splněna a plnění lze prokázat zpracovanou rizikovou analýzou pro lesní biomasu na území ČR uvedenou na stránkách ministerstva.

§ 6c

Výpočet úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny, paliva z biomasy, obnovitelná paliva nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku

(1) Výpočet úspory skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva se pro biokapaliny, paliva z biomasy a obnovitelného paliva nebiologického původu a recyklovaného paliva s obsahem uhlíku stanoví podle přílohy III, přílohy V, přílohy VI a přílohy VIII směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652 a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) k tomuto stanovených10).

(2) Pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů se jako hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF použije

a)	k výrobě elektřiny hodnota ECF(el) ve výši 183 g CO2eq/MJ elektřiny, nebo ve výši 212 g CO2eq/MJ elektřiny pro nejvzdálenější regiony podle čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

b)	k výrobě užitečného tepla, jakožto i k výrobě tepla nebo chlazení hodnota ECF(h) ve výši 80 g CO2eq/MJ tepla,

c)	k výrobě tepla, u níž lze prokázat přímou fyzickou náhradu uhlí, hodnota ECF(h) ve výši 124 g CO2eq/MJ tepla,

d)	v odvětví dopravy hodnota ECF(t) ve výši 94 g CO2eq/MJ; v případě biometanu používaného jako stlačený biometan coby palivo využívané v odvětví dopravy se přičte k typizovaným hodnotám hodnotu 3,3 g CO2eq/MJ biometanu a ke standardizovaným hodnotám hodnotu 4,6 g CO2eq/MJ biometanu.

§ 6d

Rozsah auditu a vzor prohlášení o původu lesní biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů u vnitrostátního režimu prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů z lesní biomasy

- Audit ověřující původ paliv z lesní biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů u vnitrostátního režimu prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů z lesní biomasy prověřuje a uvádí

a) posouzení souladu s kritérii těžby podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti pro lesní biomasu uvedenými v článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001,

b)  posouzení souladu s kritérii, týkajícími se využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) podle čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti pro lesní biomasu uvedenými v článku 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,

c) posouzení používání systému hmotnostní bilance uvedený v čl. 30 odst. 1 směrnice (EU) 2018/2001 podle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti pro lesní biomasu uvedenými v článku 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,

d)  posouzení zajištění míry transparentnosti s ohledem na potřebu veřejné kontroly přístupu k auditu čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti pro lesní biomasu uvedenými v článku 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,

e) vyhodnocení četnosti a metodiky odebírání vzorků a obsáhlosti údajů a ověření přesnosti, spolehlivosti a zabezpečení proti podvodu předložených informací,

f) identifikaci subjektu provádějícího audit.

(2) Zpráva o auditu kromě uvedení informací podle odstavce 1 je provedena minimálně v rozsahu přílohy II nařízení Komise (EU) 2022/996 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy.

(3) Vzor prohlášení o původu lesní biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů je uveden v části A.1 přílohy č. 3 této vyhlášky.

…

§ 8

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla a biometanu z podporovaných obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Dovozce paliva z biomasy a biokapalin, výrobce paliva z biomasy a biokapalin, dodavatel paliva z biomasy a biokapalin a odběratel paliva z biomasy a biokapalin pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku paliva z biomasy a biokapalin podle vzoru uvedeného v části A. v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B. přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou fakturovanou dodávku paliva.

(3) Je-li výrobce paliva z biomasy a biokapalin, dodavatel paliva z biomasy a biokapalin, odběratel paliva z biomasy a biokapalin současně výrobcem, výrobcem tepla nebo výrobcem biometanu, uchovává k jím vyrobenému a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebovanému palivu z biomasy nebo biokapalin vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce souhrnně za kalendářní měsíc.

§ 8

Dokumenty a záznamy k prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů zajišťované výrobcem, dovozcem, prodejcem nebo dodavatelem biokapalin, paliv z biomasy a vstupních surovin pro jejich výrobu využitých pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu při předávání dodávky těchto biokapalin, paliv z biomasy a vstupních surovin pro jejich výrobu

(1) Výrobce, dovozce, prodejce nebo dodavatel biokapalin a vstupních surovin pro jejich výrobu využitých pro výrobu elektřiny nebo tepla uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku alespoň v rozsahu podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/996 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy a podle pravidel nepovinného mezinárodního režimu používané pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle čl. 30 odst. 5 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

(2) Výrobce, dovozce, prodejce nebo dodavatel pevného paliva z biomasy a vstupních surovin pro jeho výrobu využitého pro výrobu elektřiny nebo tepla uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku alespoň v  rozsahu podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/996 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy a podle pravidel nepovinného mezinárodního režimu používané pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle čl. 30 odst. 5 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

(3) V případě, kdy výrobce, dodavatel nebo prodejce paliva z lesní biomasy a vstupní suroviny pro jeho výrobu využité pro výrobu elektřiny nebo tepla využívá vnitrostátní režim prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, pak uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku v rozsahu části A.1 přílohy č. 3 této vyhlášky.

(4) Je-li výrobce, prodejce nebo dodavatel paliva z lesní biomasy a vstupní suroviny pro jeho výrobu současně výrobcem energie, uchovává k jím vyrobenému množství paliva z lesní biomasy pro výrobu elektřiny nebo tepla vyhotovené dokumenty a záznamy v rozsahu části A.2 podle přílohy č. 3 k této vyhlášce souhrnně za kalendářní měsíc.

(5) Výrobce, dovozce, prodejce nebo dodavatel plynného paliva z biomasy a vstupních surovin pro jeho výrobu využitých pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku alespoň v  rozsahu podle prováděcího nařízení Komise o (EU) 2022/996 pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy a podle pravidel nepovinného mezinárodního režimu používané pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle čl. 30 odst. 5 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

§ 8a

Dokumenty a záznamy k prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů zajišťované výrobcem energie při spotřebě dodaných biokapalin, paliv z biomasy a vstupních surovin pro jejich výrobu využitých pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu

(1) Výrobce energie uchovává při příjmu dodávky biokapalin, paliv z biomasy a vstupních surovinách pro jejich výrobu vyhotovené dokumenty a záznamy o přijatých dodávkách od dodavatele biokapalin, paliv z biomasy a vstupních surovinách pro jejich výrobu podle § 8.

(2) Výrobce energie vykazuje záznamy o spotřebovaných biokapalinách, palivech z biomasy a vstupních surovinách pro jejich výrobu pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu v rozsahu a v termínech podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů.

§ 8b

Určení jiného dokladu o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro povinnost zajistit minimální množství pokročilého biometanu a obnovitelných paliv nebiologického původu a povinnost snižování emisí skleníkových plynů z plynných pohonných hmot

(1) Prokázání splnění kritérií úspor emisí skleníkových plynů pro povinnost zajistit minimální množství pokročilého biometanu a obnovitelných paliv nebiologického původu a povinnost snižování emisí skleníkových plynů z plynných pohonných hmot dodávaných prostřednictvím propojené plynárenské soustavy se provádí uplatněním záruky původu energie, která obsahuje informace o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů.

(2) Neobsahuje-li záruka původu energie podle odstavce 1 informace o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, výrobce plynu nebo obchodník s plynem s uplatněnou zárukou původu energie, postupem podle jiného právního předpisu11), doloží jiný doklad o splnění kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů (dále jen „jiný doklad“).

(3) Jiným dokladem je prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů alespoň v rozsahu podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/996 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy a podle pravidel nepovinného mezinárodního režimu používané pro ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle čl. 30 odst. 5 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, které se váže ke stejné 1 MWh vyrobeného biometanu, na kterou byla vydána záruka původu energie.

(4) U jednotky vyrobené energie, která byla dodána zákazníkovi přímým plynovodem, nebo bez použití plynárenské soustavy, dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů výrobce plynu nebo dodavatel plynných paliv jiným dokladem podle odstavce 3.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Čl. 2 bod 1a, čl. 3 odst. 3c písm. a), a čl. 29 až 31 a příloha V, VI a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 a směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1405.

2) Vyhláška č. 166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

3) Například § 4 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, § 13 až 15, § 45a a 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

5) § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

6) Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

7) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/996 ze dne 14. června 2022 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy.

8) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.

9) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.

10) Nařízení Komise (EU) 2023/1185 ze dne 10. února 2023 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 stanovením minimální hodnoty pro úspory emisí skleníkových plynů z recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a upřesněním metodiky pro posuzování úspor emisí skleníkových plynů z kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví dopravy a z recyklovaných paliv s obsahem uhlíku.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/996 ze dne 14. června 2022, o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy, platném znění.

11) Vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.

Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny a suroviny vymezující pokročilý biometan

Tabulka č. 1 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 3 a § 4 odst. 2 písm. b)

|  | Podpora | Podpora |
| --- | --- | --- |
| Druhy podporované biomasy a biokapalin | Proces4 | Proces4 |
| #### Kategorie 1 |  |  |
| - cíleně pěstované plodiny1, které jsou primárně určeny k energetickému využití, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy2 | O | O, S, P |
| - cíleně pěstované energetické dřeviny1, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy2 | O | O, S, P |
| - ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 1 této tabulky uvedená pod písmenem a) | O | O, S, P |
| - ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 1 této tabulky uvedená pod písmenem b) | O | O |
| #### Kategorie 2 |  |  |
| - sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| c) ostatní rostlinná pletiva, celé rostliny a části rostlin včetně sena, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| d) rostliny uvedené v nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, v platném znění, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| e) travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod. a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| f) kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles | O, B | O, S, P, B |
| g) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| h) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| i) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| k) alkoholy vyráběné z biomasy | O, B | O, S, P, B |
| l) kompost nevyhovující jakostí nebo určený k energetickému využití a vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, zbytkový digestát z bioplynových stanic | O, B | O, S, P, B |
| m) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven | O, B | O, S, P, B |
| n) biologicky rozložitelná část komunálního odpadu včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O |
| o) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| p) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| q) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| r) ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 2 této tabulky uvedená pod písmeny a) až e), l) až n) a p) | O | O, S, P |
| #### Kategorie 3: |  |  |
| - vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - deinkingové kaly, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejího zpracování a včetně její úpravy pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - druhotně nevyužitý papír a lepenka, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výměnová vlákna, včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| h) odřezky ze dřeva určené pro materiálové využití, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| i) štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva | O | O, S, P |
| j) ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 3 této tabulky uvedená pod písmeny a) a c) až h) | O | O, S, P |

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

1. Cíleně pěstovanými plodinami nebo dřevinami se rozumí rychle rostoucí plodiny a dřeviny určené pro energetické využití.

2. Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy.

3. Ušlechtilým palivem se rozumí pelety a brikety.

4. Kategorie v procesu

O1, O2 a O3 – kategorie v procesu spalování nebo zplyňování pouze paliva z biomasy

S1, S2 a S3 - kategorie v procesu spoluspalování paliva z biomasy a neobnovitelného zdroje

P1, P2 a P3 - pro kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

B1, B2 a B3 - kategorie v procesu spalování biokapalin

### Tabulka č. 2 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2 a § 4 odst. 4 písm. a) a b).

|  | Podpora elektřiny, podpora tepla a podpora biometanu |
| --- | --- |
| Druhy podporované biomasy | Proces4 |
| Vstupní suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu – kategorie A |  |
| a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních nádržích či fotobioreaktorech | AF |
| b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, směrnice Komise (EU) 2015/1127, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851. | AF, U5 |
| c) biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, směrnice Komise (EU) 2015/1127, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 z domácností, na který se vztahuje tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 uvedené směrnice. | AF |
| d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne suroviny uvedené v části B této tabulky | AF |
| - zbytky/odpady a zbytkové vody z rafinace rostlinných olejů1 | AF |
| - zbytky/odpady z výroby lihu1 | AF |
| - zbytky/odpady ze zpracování brambor1 | AF |
| - zbytky/odpady ze zpracování cukrové řepy1 | AF |
| - zbytky/odpady z pekařské výroby1 | AF |
| - zbytky/odpady z výroby piva1 | AF |
| - zbytky/odpady ze zpracování obilí, ovoce a zeleniny1 | AF |
| - zbytky/odpady ze zpracování živočišných produktů1 | AF |
| - jiný biologicky rozložitelný odpad podle zákona o odpadech s výjimkou odpadů pod písmeny b) a c) | AF |
| e) sláma | AF |
| f) mrva |  |
| 1. hnůj slamnatý hovězí | AF |
| 2. hnůj slamnatý vepřový | AF |
| 3. močůvka | AF |
| - kejda hovězí | AF |
| 5. kejda vepřová | AF |
| 6. trus opeřenců | AF |
| 7. trus opeřenců s podestýlkou | AF |
| g) kal z čistíren odpadních vod | AF,U6 |
| h) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových plodů | AF |
| i) dehet z tálového oleje | AF |
| j) surový glycerin | AF |
| k) bagasa | AF |
| l) matoliny a vinné kaly | AF |
| m) ořechové skořápky | AF |
| n) plevy | AF |
| o) kukuřičné klasy zbavené zrn | AF |
| p) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a tálový olej | AF |
| q) další nepotravinářské celulózové vláknoviny2 | AF |
| r) další lignocelulózové vláknoviny3, s výjimkou pilařského dřeva a dýhařského dřeva | AF |
| Vstupní suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu – kategorie B |  |
| a) použitý kuchyňský olej | AF |
| b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| Vysvětlivky k tabulce č. 2: 1 Nevyužitelné pro výrobu potravin nebo krmiv. 2 Nepotravinářskou celulózovou vláknovinou se rozumí suroviny složené především z celulózy a hemicelulózy, které mají nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny, včetně zbytků potravinářských a krmných plodin, například slámy, kukuřičného šustí, plev a lusků; energetické traviny s nízkým obsahem škrobu, například jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá; krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin; pícniny; průmyslové zbytky včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin; a vláknovina z biologického odpadu, přičemž pícniny a krycí plodiny jsou chápány jako dočasné, krátkodobě oseté pastviny obsahující směs travin a luštěnin s nízkým obsahem škrobu za účelem zajištění píce pro hospodářská zvířata a zlepšení úrodnosti půdy k dosažení vyšších výnosů hlavních plodin na orné půdě. 3 Lignocelulózovou vláknovinou se rozumí vláknovina obsahující lignin, celulózu a hemicelulózu, například biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví. 4 Kategorie v procesu AF - anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu. U – úprava na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu. 5 Úprava skládkového plynu na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu (skládkový plyn může být využit pouze pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu biometanu). 6 Úprava kalového plynu na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu (kalový plyn může být využit pouze pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu biometanu). |  |

| Tabulka č. 3 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2, § 4 odst. 2 písm. a) bod 2 a § 4 odst. 4 písm. a) a b). |  |
| --- | --- |
|  | Podpora elektřiny, podpora tepla a podpora biometanu |
| Druhy podporované biomasy | Proces2 |
| Vstupní suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu |  |
| - kukuřice a kukuřičná siláž | AF |
| - jetel, vojtěška a jiné víceleté pícniny nebo jejich směsi | AF |
| - ostatní plodiny pěstované na orné půdě kromě plodin uvedených pod písmeny a) a b) | AF |
| - travní hmota z trvalých travních porostů (včetně senáže), využitelná ke krmení hospodářských zvířat | AF |
| e) biomasa z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod., ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | AF |
| f) statková hnojiva vyjma vedlejších živočišných produktů nespadající do kategorie A | AF |
| g) kafilerní tuk pouze kategorie 3 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| h) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| i) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků kategorie 1 a 2 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| j) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění,, nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady , mléka, mleziva a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady, v případě těchto materiálů kategorie 2 podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady, tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány | AF |
| k) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | AF |
| l) zbytky z/ze nespadající do kategorie A1 |  |
| 1. rafinace rostlinných olejů | AF |
| - zpracování cukrové řepy | AF |
| 3. zpracování brambor | AF |
| 4. výroby lihu | AF |
| 5. pekařské výroby | AF |
| 6. výroby piva | AF |
| 7. zpracování ovoce a zeleniny | AF |

Vysvětlivky k tabulce č. 3:

1 Využitelné pro výrobu potravin nebo krmiv.

2 Kategorie v procesu

AF - anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu.

U –  úprava na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu.

Příloha č. 1 k vyhlášce č.….

Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny a suroviny vymezující vyspělý a pokročilý biometan

Tabulka č. 1 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 3 a § 4 odst. 2 písm. b)

|  | Výroba elektřiny | Výroba tepla |
| --- | --- | --- |
| Druhy podporované biomasy a biokapalin | Proces4 | Proces4 |
| #### Kategorie 1 |  |  |
| - cíleně pěstované plodiny1, které jsou primárně určeny k energetickému využití, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy2 | O | O, S, P |
| - cíleně pěstované energetické dřeviny1, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy2 | O | O, S, P |
| - ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 1 této tabulky uvedená pod písmenem a) | O | O, S, P |
| - ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 1 této tabulky uvedená pod písmenem b) | O | O |
| #### Kategorie 2 |  |  |
| - sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| c) ostatní rostlinná pletiva, celé rostliny a části rostlin včetně sena, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| d) rostliny uvedené v nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, v platném znění, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| e) travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod. a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| f) kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles | O, B | O, S, P, B |
| g) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| h) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| i) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| k) alkoholy vyráběné z biomasy | O, B | O, S, P, B |
| l) kompost nevyhovující jakostí nebo určený k energetickému využití a vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, zbytkový digestát z bioplynových stanic | O, B | O, S, P, B |
| m) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven | O, B | O, S, P, B |
| n) biologicky rozložitelná část komunálního odpadu včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O |
| o) zbytková hmota z lesa, zbytkové produkty z jejího ze zpracování zbytkové hmoty z lesa, biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty ze zpracování včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy; nezahrnuje pilařské dřevo, dýhařské dřevo, průmyslovou kulatinu5, pařezy a kořeny6 | O | O, S, P |
| p) dřevní biomasa pocházející z nahodilé těžby po zdokumentovaných přírodních škodlivých činitelích, za které jsou považováni zejména hmyzí škůdci a klimatické kalamity způsobené suchem, větrem nebo požárem, kterou s ohledem na rozsah kalamity nelze jinak zpracovat | O | O, S, P |
| q) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| r) zbytky z použitého dřeva, použitých výrobků vyrobených ze dřeva a dřevěných materiálů, zbytky dřevěných obalů včetně vedlejších produktů jejich zpracování včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| s) ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 2 této tabulky uvedená pod písmeny a) až e), l) až n) a p) | O | O, S, P |
| #### Kategorie 3: |  |  |
| - vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - deinkingové kaly, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejího zpracování a včetně její úpravy pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - druhotně nevyužitý papír a lepenka, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výměnová vlákna, včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O, B | O, S, P, B |
| - zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy | O | O, S, P |
| h) odřezky ze dřeva včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy; nezahrnuje pilařské dřevo, dýhařské dřevo, průmyslovou kulatinu5, pařezy a kořeny6 | O | O, S, P |
| i) zbytky z průmyslové produkce a zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva, které jsou svými vlastnostmi nevhodné pro další materiálové využití; nezahrnuje pilařské dřevo, dýhařské dřevo, průmyslovou kulatinu5, pařezy a kořeny6 | O | O, S, P |
| j) ušlechtilá paliva3 vyrobená z biomasy kategorie 3 této tabulky uvedená pod písmeny a) a c) až h) | O | O, S, P |

Vysvětlivky:

1 Cíleně pěstovanými plodinami nebo dřevinami se rozumí rychle rostoucí plodiny a dřeviny určené pro energetické využití.

2 Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy.

3 Ušlechtilým palivem se rozumí pelety a brikety.

4 Kategorie v procesu

O1, O2 a O3 – kategorie v procesu spalování nebo zplyňování pouze paliva z biomasy

S1, S2 a S3 - kategorie v procesu spoluspalování paliva z biomasy a neobnovitelného zdroje

P1, P2 a P3 - pro kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

B1, B2 a B3 - kategorie v procesu spalování biokapalin

### 5 Průmyslovou kulatinou se rozumí pilařské dřevo, dýhařské dřevo, vlákninové dřevo kulaté či řezané, jakož i další kulatina, které jsou vhodné pro průmyslové účely, kromě kulatiny, jež je z důvodu svých vlastností, jako jsou druhy dřeviny, rozměry, přímost a hustota suků, nevhodná pro průmyslové využití

6 Jedná se o pařezy a kořeny pocházející z udržitelného obhospodařování lesů, s tím, že za pařezy a kořeny se nepovažují pařezy a kořeny na pozemcích zemědělského půdního fondu vznikající při povinné rekultivaci zemědělského půdního fondu nebo při rušení zemědělských kultur vinice, ovocný sad a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích (podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. nebo při rušení agrolesnických systémů (podle nařízení vlády č. 140/2023 Sb.).

### Tabulka č. 2 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2 a § 4 odst. 4 písm. a) a b). Druhy podporované biomasy; Výroba elektřiny, tepla a biometanu. Proces4. Část A. Vstupní suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu. a) řasy pěstované na pevnině ve vodních nádržích či fotobioreaktorech; AF. b) biomasa obsažená ve směsném komunálním odpadu, nikoli však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, směrnice Komise (EU) 2015/1127, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851.; AF, U5. c) biologický odpad z domácností, na který se vztahuje oddělené soustřeďování odpadu podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.; AF. d) biomasa obsažená v průmyslovém odpadu, který není vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne suroviny uvedené v části B této tabulky; AF. - zbytky/odpady a zbytkové vody z rafinace rostlinných olejů1; AF. - zbytky/odpady z výroby lihu1; AF. - zbytky/odpady ze zpracování brambor1; AF. - zbytky/odpady ze zpracování cukrové řepy1; AF. - zbytky/odpady z pekařské výroby1; AF. - zbytky/odpady z výroby piva1; AF. - zbytky/odpady ze zpracování obilí, ovoce a zeleniny1; AF. - zbytky/odpady ze zpracování živočišných produktů1; AF. - jiný biologicky rozložitelný odpad podle zákona o odpadech s výjimkou odpadů pod písmeny b) a c); AF. e) sláma; AF. f) mrva. 1. hnůj slamnatý hovězí; AF. 2. hnůj slamnatý vepřový; AF. 3. močůvka; AF. - kejda hovězí; AF. 5. kejda vepřová; AF. 6. trus opeřenců; AF. 7. trus opeřenců včetně podestýlky; AF. g) kal z čistíren odpadních vod; AF,U6. h) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných palmových plodů; AF. i) dehet z tálového oleje; AF. j) surový glycerin; AF. k) bagasa; AF. l) matoliny a vinné kaly; AF. m) ořechové skořápky; AF. n) plevy; AF. o) kukuřičné klasy zbavené zrn; AF. p) biomasa obsažená v odpadu a zbytcích z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a tálový olej; AF. q) jiné nepotravinářské celulózové vláknoviny2; AF. r) jiné lignocelulózové vláknoviny3, s výjimkou pilařského dřeva a dýhařského dřeva; AF. s) přiboudliny z destilace alkoholu,; AF. t) surový methanol ze sulfátového procesu výroby dřevné buničiny,; AF. u) dočasné plodiny, jako jsou meziplodiny a krycí plodiny, které jsou pěstovány na plochách, kde je produkce potravinářských a krmných plodin v důsledku krátkého vegetačního období omezena na jednu sklizeň, a za předpokladu, že jejich využití nevyvolává poptávku po další půdě, jakož i za předpokladu, že je zachován obsah organické hmoty v půdě, pokud se používají k výrobě biopaliv pro odvětví letectví2,; AF. v) plodiny pěstované na silně degradované půdě, s výjimkou potravinářských a krmných plodin, pokud se používají k výrobě biopaliv pro odvětví letectví,; AF. w) sinice.; AF. Část B. Vstupní suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu. a) použitý kuchyňský olej; AF. b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění; AF. c) poškozené plodiny, které nejsou vhodné pro použití v potravinovém nebo krmivovém řetězci, s výjimkou látek, které byly záměrně modifikovány nebo kontaminovány za účelem splnění této definice,; AF. d) komunální odpadní vody a jiné deriváty, než kal z čistíren odpadních vod,; AF. e) plodiny pěstované na silně degradované půdě, s výjimkou potravinářských a krmných plodin a surovin uvedených v části A této přílohy, pokud se nepoužívají k výrobě biopaliv pro odvětví letectví,; AF. f) dočasné plodiny, jako jsou meziplodiny a krycí plodiny, a s výjimkou surovin uvedených v části A této přílohy, které jsou pěstovány na plochách, kde je produkce potravinářských a krmných plodin v důsledku krátkého vegetačního období omezena na jednu sklizeň, a za předpokladu, že jejich využití nevyvolává poptávku po další půdě, jakož i za předpokladu, že je zachován obsah organické hmoty v půdě, pokud se nepoužívají k výrobě biopaliv pro odvětví letectví.; AF. Vysvětlivky: 1 Nevyužitelné pro výrobu potravin nebo krmiv. 2 Nepotravinářskou celulózovou vláknovinou se rozumí suroviny složené především z celulózy a hemicelulózy, které mají nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny, včetně zbytků potravinářských a krmných plodin, například slámy, kukuřičného šustí, plev a lusků; energetické traviny s nízkým obsahem škrobu, například jílek, proso prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá; krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin; pícniny; průmyslové zbytky včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin; a vláknovina z biologického odpadu, přičemž pícniny a krycí plodiny jsou chápány jako dočasné, krátkodobě oseté pastviny obsahující směs travin a luštěnin s nízkým obsahem škrobu za účelem zajištění píce pro hospodářská zvířata a zlepšení úrodnosti půdy k dosažení vyšších výnosů hlavních plodin na orné půdě. 3 Lignocelulózovou vláknovinou se rozumí vláknovina obsahující lignin, celulózu a hemicelulózu, například biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny a zbytky a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví. 4 Kategorie v procesu AF - anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu. U – úprava na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu. 5 Úprava skládkového plynu na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu (skládkový plyn může být využit pouze pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu biometanu). 6 Úprava kalového plynu na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu (kalový plyn může být využit pouze pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu biometanu)..

| Tabulka č. 3 - Procesy uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2, § 4 odst. 2 písm. a) bod 2 a § 4 odst. 4 písm. a) a b). |  |
| --- | --- |
|  | Výroba elektřiny, tepla a biometanu |
| Druhy podporované biomasy | Proces2 |
| Vstupní suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu |  |
| - kukuřice a kukuřičná siláž | AF |
| - jetel, vojtěška a jiné víceleté pícniny nebo jejich směsi | AF |
| - ostatní plodiny pěstované na orné půdě kromě plodin uvedených pod písmeny a) a b) | AF |
| d) statková hnojiva vyjma vedlejších živočišných produktů nespadající do kategorie A | AF |
| e) kafilerní tuk pouze kategorie 3 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| f) masokostní moučka pouze kategorie 3 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| g) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků kategorie 1 a 2 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění | AF |
| h) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění,, nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady , mléka, mleziva a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady, v případě těchto materiálů kategorie 2 podle uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady, tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány | AF |
| i) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | AF |
| j) zbytky z/ze nespadající do kategorie A1 |  |
| 1. rafinace rostlinných olejů | AF |
| - zpracování cukrové řepy | AF |
| 3. zpracování brambor | AF |
| 4. výroby lihu | AF |
| 5. pekařské výroby | AF |
| 6. výroby piva | AF |
| 7. zpracování ovoce a zeleniny | AF |

Vysvětlivky:

1 Využitelné pro výrobu potravin nebo krmiv.

2 Kategorie v procesu

AF - anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu.

U –  úprava na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě energie z podporovaných obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva

- Prohlášení dovozce paliva z biomasy a biokapalin, výrobce paliva z biomasy a biokapalin, dodavatele paliva z biomasy a biokapalin, odběratele paliva z biomasy a biokapalin, výrobce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy, dovozce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy

| Dovozce paliva z biomasy nebo vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození |  |
|  | Telefon |  |
|  | Identifikační číslo prohlášení |  |
| Výrobce paliva z biomasy nebo vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin 1) | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
|  | Adresa |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození |  |
|  | Telefon |  |
|  | Identifikační číslo prohlášení |  |
| Dodavatel paliva z biomasy nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin 2 | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
|  | Adresa |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození |  |
|  | Telefon |  |
|  | Identifikační číslo prohlášení |  |
| Odběratel paliva z biomasy a biokapalin 3 | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
|  | Adresa |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození |  |
|  | Telefon |  |
|  | Číslo smlouvy o dodávce paliva s výrobcem, výrobcem tepla nebo výrobcem biometanu |  |
|  | Množství dodaného paliva (t/dodávku) |  |
|  | Čísla dodacích listů nebo čísla faktur k odchozí dodávce paliva |  |

| Údaje o kritériích udržitelnosti paliva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Údaje o palivu na bázi zemědělské biomasy |  |  |  |  |  |
| Rozloha půdy, na které byla biomasa pro dodávané palivo vyprodukována (ha) |  |  |  |  |  |
| Umístění půdy, na které byla biomasa pro palivo vypěstována |  | ČR □ |  | mimo ČR □ |  |
| Druhy biomasy (název)4 |  |  |  |  |  |
| Způsob úpravy biomasy pro její přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy 5 |  |  |  |  |  |
| Výnosy na příslušný kalendářní rok (t/ha) |  |  |  |  |  |
| Zemědělská půda měla/má od 1. 1. 2008 tento status: |  |  |  |  |  |
| Splnění kritériích udržitelnosti |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| a) původní les a jiné zalesněné plochy, tj. les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| b) vysoce biologicky rozmanitý les a jiné zalesněné plochy, které jsou druhově bohaté a neznehodnocené nebo byly relevantním příslušným orgánem označeny jako vysoce biologicky rozmanité, ledaže je prokázáno, že získávání těchto surovin nezasahovalo do účelů ochrany přírody |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| c) oblasti určené: 1. zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany přírody, nebo 2. k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů nebo druhů uznaných mezinárodními dohodami nebo zařazených na seznam sestavený mezivládními organizacemi nebo Mezinárodní unií pro ochranu přírody, jsou-li uznávány v souladu s čl. 30 odst. 4 prvním pododstavcem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů |  | ANO □ ANO □ |  | NE □ NE □ |  |
| d) vysoce biologicky rozmanité travní porosty o rozloze větší než jeden hektar 1. původní travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly zachovány jako takové a které vykazují přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy; nebo 2. travní porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly zachovány jako takové a které jsou druhově bohaté a neznehodnocené a byly relevantním příslušným orgánem označeny jako vysoce biologicky rozmanité, ledaže je prokázáno, že získávání surovin je nezbytné k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitých travních porostů. |  | ANO □ ANO □ |  | NE □ NE □ |  |
| Zemědělská půda, která měla v lednu roku 2008 jeden z těchto statusů a již ho nemá: |  |  |  |  |  |
| a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo po významnou část roku |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| c) půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ, ledaže je prokázáno, že při uplatnění metodiky stanovené v příloze č. 4 části B je zásoba uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy a po její přeměně, taková, že by byly splněny podmínky úspory emisí skleníkových plynů uvedených v § 5 a § 6 této vyhlášky. |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| d) půda, která byla v lednu 2008 rašeliništěm, pokud je prokázáno, že pěstování a získávání surovin nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované půdy |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| Paliva z biomasy na bázi odpadů a zbytků ze zemědělské půdy |  |  |  |  |  |
| Zavedeno sledování nebo plány řízení s cílem řešit dopady na kvalitu půdy a uhlík v půdě podle čl. 29 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. |  | ANO □ |  | NE □ |  |
| B) Údaje o palivu na bázi lesní biomasy |  |  |  |  |  |
| Umístění půdy, na které byla biomasa pro palivo vypěstována | ČR □ |  | mimo ČR □ |  |  |
| Druhy biomasy (název)4 |  |  |  |  |  |
| Způsob úpravy biomasy pro její přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy5 |  |  |  |  |  |
| Splnění kritériích udržitelnosti | ANO □ |  |  |  | NE □ |
| Splnění požadavku kritéria na minimalizaci rizika využívání lesní biomasy pocházející z neudržitelné výroby podle čl. 29 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. | ANO □ |  |  |  | NE □ |
| Splnění požadavku kritéria, týkající se využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) podle čl. 29 odst. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. | ANO □ |  |  |  | NE □ |

| Údaje o kritériích úspor emisí skleníkových plynů |  |
| --- | --- |
| Datum uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu |  |
| Úspora emisí skleníkových plynů (%) |  |

| Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Čestné prohlášení podle čl. II Přechodných ustanoveních bodu 18 zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6 | ANO □ | NE □ |
| Doklad vydaný v souladu s § 47b zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy, dále jen „nepovinný režim“) | ANO □ | NE □ |
| - aplikované rozhodnutí podle čl. 30 odst. 5 Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů pro použitý nepovinný režim | číslo rozhodnutí: |  |

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné, úplné a pravdivé

V………………………………………………  dne……………………

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dovozce paliva z biomasy nebo vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin, výrobce paliva z biomasy nebo vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin,

dodavatele paliva z biomasy nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy a biokapalin nebo odběratele paliva z biomasy a biokapalin

……………………………………………….

Podpis

Vysvětlivky:

1 Výrobce paliva z biomasy nebo vstupní suroviny určené pro palivo z biomasy a biokapalin – v případě, že je výrobce paliva z biomasy a biokapalin současně producentem biomasy, pak vyplní stejné údaje v části „Výrobce paliva z biomasy a biokapalin“ a v části „Údaje o palivu na bázi zemědělské/lesní biomasy“ v řádcích o producentovi biomasy. V případě, že výrobce paliva z biomasy a biokapalin není totožný s producentem biomasy (např. výroba peletek, briket, štěpkování atd.), pak výrobce paliva z biomasy a biokapalin, který provádí např. výrobu pelet, briket nebo štěpkování, vyplňuje údaje v části „Výrobce paliva z biomasy a biokapalin“ a producent biomasy příslušné řádky v části „Údaje o palivu na bázi zemědělské/lesní biomasy“.

2 Dodavatelem paliva z biomasy nebo prodejcem vstupní suroviny určené pro palivo z biomasy a biokapalin se rozumí producent biomasy nebo výrobce paliva z biomasy a biokapalin v případě, že je palivo dodáváno přímo odběrateli paliva z biomasy a biokapalin; v tomto případě se nevyplňuje část „Dodavatel paliva z biomasy a biokapalin“. V případě, že dodavatel paliva z biomasy a biokapalin pro odběratele paliva z biomasy a biokapalin není totožný s výrobcem paliva z biomasy a biokapalin nebo producentem biomasy (např. obchodník s palivem), pak dodavatel paliva z biomasy a biokapalin vyplňuje údaje v části „Dodavatel paliva z biomasy a biokapalin“.

3 Odběratelem paliva z biomasy a biokapalin se rozumí výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu z dodaného paliva. V případě, že výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je přímo producentem biomasy nebo výrobcem paliva z biomasy a biokapalin, vyplňuje v části „Odběratel paliva z biomasy a biokapalin“ pouze řádek uvádějící množství dodaného paliva (t/dodávku) a nevyplňuje část „Dodavatel paliva z biomasy a biokapalin“.

4 Kategorie druhu biomasy podle Přílohy č. 1 této vyhlášky (Uvede se číslo tabulky 1, 2 nebo 3. V případě tabulky č. 1 se dále uvede, zda jde o kategorii 1, 2 nebo 3. V případě tabulky č. 2 se uvede, zda jde o vstupní suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu – kategorie A nebo o vstupní suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu – kategorie B. Dále se uvede příslušný odkaz na konkrétní písmeno v tabulkách a jejich podkategoriích).

5 Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy.

6 Je možné použít pouze do doby, pokud je toto umožněno podle čl. II Přechodných ustanoveních bodu 18 zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

B) Prohlášení výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu

| Výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa |  |
|  | Telefon |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno /datum narození |  |
| Dodavatel paliva z biomasy a biokapalin | Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby |  |
|  | Adresa |  |
|  | Telefon |  |
|  | IČO, pokud bylo přiděleno /datum narození |  |
|  | Identifikační číslo tohoto prohlášení1 |  |
| ### Údaje o palivu | Číslo smlouvy o dodávce paliva s dovozcem paliva z biomasy a biokapalin, výrobcem paliva z biomasy a biokapalin nebo dodavatelem paliva z biomasy a biokapalin |  |
|  | Čísla dodacích listů nebo čísla faktur k příchozí dodávce paliva2 |  |
|  | Množství dodaného paliva (t/dodávka) |  |

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné, úplné a pravdivé

V………………………………………………  dne……………………

……………………………………………

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za výrobce,

výrobce tepla nebo výrobce biometanu

……………………………………………….

Podpis

Vysvětlivky:

1 K prohlášení je nutné doložit kopii prohlášení dovozce paliva z biomasy a biokapalin, výrobce paliva z biomasy a biokapalin, nebo dodavatele paliva z biomasy a biokapalin.

2 K prohlášení je nutné doložit písemné kopie dodacích listů, které budou obsahovat:

- Jedinečná identifikační čísla příchozích dodávek paliva, druh dodaného paliva, data dodání paliva, množství (tuny) dodaného paliva.

C) Vzor čestného prohlášení podle čl. II bodu 18 Přechodných ustanoveních zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

## Čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů

- Období, na které se vztahuje prohlášení

| Rok: | Měsíc: |
| --- | --- |
| - Informace o dovozci paliva z biomasy/výrobci paliva z biomasy/dodavateli paliva z biomasy/výrobci vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/dovozci vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/prodejci vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy1 |  |
| Název (dovozce paliva z biomasy/výrobce paliva z biomasy/dodavatele paliva z biomasy/výrobce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/dovozce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy): |  |
| IČO (pokud bylo přiděleno) |  |
| DIČ (pokud bylo přiděleno) |  |
| Sídlo |  |

- Informace o výrobci/výrobci tepla/výrobci biometanu1

| Název (výrobce/výrobce tepla/výrobce biometanu): |  |
| --- | --- |
| IČO (pokud bylo přiděleno) |  |
| DIČ (pokud bylo přiděleno) |  |
| Sídlo |  |
| Číslo licence Energetického regulačního úřadu: |  |
| Název výrobny: |  |
| Datum uvedení výrobny do provozu |  |

Dovozce paliva z biomasy/výrobce paliva z biomasy/dodavatel paliva z biomasy/výrobce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/dovozce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy* tímto v rozsahu § 47b odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb., čestně prohlašuje, že v uvedeném časovém období došlo ke splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů vstupní suroviny pro paliva z biomasy.

Toto prohlášení se vztahuje paliva z biomasy a na vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy, dodané v uvedeném časovém období, výše uvedenému výrobci/výrobci tepla/výrobci biometanu1.

Datum vystavení prohlášení: ………………

…………………………………………………….

Dovozce paliva z biomasy/výrobce paliva z biomasy/dodavatel paliva z biomasy/výrobce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/dovozce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy/prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliva z biomasy1

Vysvětlivky:

1 Nehodící se škrtněte

Příloha č. 3 k vyhlášce č….

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě energie z podporovaných obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva

A.1) Vzor prohlášení výrobce, dodavatele nebo prodejce paliva z lesní biomasy a vstupní suroviny pro jeho výrobu

| Identifikace výrobce, dodavatele nebo prodejce paliva z lesní biomasy a vstupní suroviny pro jeho výrobu (vystavovatel prohlášení) |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby: |  |
| Adresa sídla: |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození: |  |
| Telefon: Adresa elektronické pošty: |  |
| Typ výrobce/dodavatele/prodejce: - Výrobce vstupní suroviny - Dodavatel vstupní suroviny - Prodejce vstupní suroviny - Výrobce paliva z lesní biomasy - Dodavatel paliva z lesní biomasy - Prodejce paliva z lesní biomasy | □ □ □ □ □ □ |
| Identifikace odběratele paliva z lesní biomasy a vstupní suroviny pro jeho výrobu (příjemce prohlášení) |  |
| Obchodní jméno nebo název právnické osoby/jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby: |  |
| Adresa sídla: |  |
| IČO, pokud bylo přiděleno/datum narození: |  |
| Telefon: Adresa elektronické pošty: |  |
| Údaje o dodaném paliva z lesní biomasy a vstupní surovině pro jeho výrobu |  |
| Druh dodávky: - vstupní surovina - palivo z lesní biomasy | □ □ |
| Číslo smlouvy o dodávce paliva z lesní biomasy nebo vstupní surovině pro jeho výrobu: |  |
| Čísla dodacích listů nebo čísla faktur k dodávce paliva z lesní biomasy nebo vstupní surovině pro jeho výrobu: |  |
| Množství dodaného paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu: [t], [m3] |  |
| Identifikace přepravního prostředku dodávky paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu3: |  |
| Způsob úpravy paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu pro přepravu: | □ štěpkování □ peletování □ lisování □ řezání □ balíkování □ mletí □ jiný způsob ……………………………….. |
| Druh vstupní suroviny pro výrobu paliva z lesní biomasy1: |  |
| Oblast (katastrální území nebo identifikace oblasti prostřednictvím lesního hospodářského celku produkce paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu) |  |
| Podpora na produkci dodávky paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu |  |
| - poskytnuta | □ ANO □ NE |
| - název dotačního programu |  |
| - poskytovatel dotace |  |
| - datum rozhodnutí o přidělení dotace |  |
| - číslo rozhodnutí o přidělení dotace |  |
| Zajištění plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |  |
| - palivo pochází z České republiky | ANO □ NE □ |
| - splňuje požadavky podle prováděcího nařízení Komise 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokazování souladu s kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu podle čl. 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |
| - splňuje požadavky týkající se využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví podle prováděcího nařízení Komise 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokazování souladu s kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu podle čl. 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |
| - paliva jsou vyrobena v souladu se závazky a cíli stanovenými v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/841 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 | ANO □ NE □ |
| - zařízení vyrábějící paliva z lesní biomasy splňují požadavky nezískávání paliva z lesní biomasy z půdy podle čl. 29 odst. 6 písm. a) bodu vii) směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |
| - splňuje kritéria pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy | ANO □ NE □ |
| - Produkce emisí skleníkových plynů (gCO2ekv/kg, případně gCO2ekv/MJ) 2 | Použita: □ standardní hodnota □ vypočtená hodnota Výše emise:……………. |

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné, úplné a pravdivé

V………………………………………………  dne……………………

……………………………………………

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za

výrobce, dodavatele nebo prodejce vstupní suroviny pro výrobu paliva z lesní biomasy nebo paliva z lesní biomasy

……………………………………………….

Podpis

Vysvětlivky:

1 Druh biomasy z tabulky č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky s uvedením konkrétního písmeno v této tabulce.

2 Příloha IV směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ve znění směrnice Evropského parlamentu (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652.

3 Například vlak nebo automobil. Uvádí se pouze při používání vypočtených hodnot. Vnitrostátní režim se vztahuje pouze na palivo z lesní/pevné biomasy z ČR, kdy v tomto případě se předpokládá, že by neměla být předkročena vzdálenost 500 km.

A.2) Prohlášení výrobce energie – při příjmu dodávky paliva z lesní biomasy nebo vstupních surovin pro jeho výrobu p, pokud je výrobce energie současně dodavatelem paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu

| Identifikace výrobce energie (vystavovatel prohlášení) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní jméno nebo název držitele licence: |  |  |
| Typ výrobce energie: - Výrobce elektřiny - Výrobce tepla |  | □ □ |
| Název výrobny1: |  |  |
| Adresa výrobny1: |  |  |
| Číslo licence: |  |  |
| Označení výrobny dle systému operátora trhu (IDF): |  |  |
| Údaje o dodaném palivu z lesní biomasy nebo vstupní surovině pro jeho výrobu |  |  |
| Druh dodávky: - vstupní surovina - palivo z lesní biomasy |  | □ □ |
| Množství dodaného paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu: [t], [m3] |  |  |
| Identifikace přepravního prostředku dodávky paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu paliva 3: |  |  |
| Způsob úpravy paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu pro přepravu: |  | □ štěpkování □ peletování □ lisování □ řezání □ balíkování □ mletí □ jiný způsob ……………………………….. |
| Druh vstupní suroviny pro výrobu paliva z lesní biomasy 1: |  |  |
| Oblast (katastrální území nebo identifikace oblasti prostřednictvím lesního hospodářského celku produkce paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu) |  |  |
| Podpora na produkci dodávky paliva z lesní biomasy nebo vstupní suroviny pro jeho výrobu |  |  |
| - poskytnuta |  | □ ANO □ NE |
| - název dotačního programu |  |  |
| - poskytovatel dotace |  |  |
| - datum rozhodnutí o přidělení dotace |  |  |
| - číslo rozhodnutí o přidělení dotace |  |  |
| Zajištění plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |  |  |
| - palivo pochází z České republiky | ANO □ NE □ |  |
| - splňuje požadavky podle prováděcího nařízení Komise 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokazování souladu s kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu podle čl. 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |  |
| - splňuje požadavky týkající se využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví podle prováděcího nařízení Komise 2022/2448 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokazování souladu s kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu podle čl. 29 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |  |
| - paliva jsou vyrobena v souladu se závazky a cíli stanovenými v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/841 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 | ANO □ NE □ |  |
| - zařízení vyrábějící paliva z lesní biomasy splňují požadavky nezískávání paliva z lesní biomasy z půdy podle čl. 29 odst. 6 písm. a) bodu vii) směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů | ANO □ NE □ |  |
| - splňuje kritéria pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy | ANO □ NE □ |  |
| - Produkce emisí skleníkových plynů (gCO2ekv/kg, případně gCO2ekv/MJ) 2 | Použita: □ standardní hodnota □ vypočtená hodnota Výše emise:……………. |  |

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné, úplné a pravdivé

V………………………………………………  dne……………………

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za výrobce energie

……………………………………………….

Podpis

Vysvětlivky:

1 Druh biomasy z tabulky č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky s uvedením konkrétního písmeno v této tabulce.

2 Příloha IV směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ve znění Směrnice Evropského parlamentu (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652.

3 Například vlak nebo automobil. Uvádí se pouze při používání vypočtených hodnot. Vnitrostátní režim se vztahuje pouze na palivo z lesní/pevné biomasy z ČR, kdy v tomto případě se předpokládá, že by neměla být předkročena vzdálenost 500 km.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. xx/2022 Sb.

Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy

A.   standardizované hodnoty úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy, jsou-li vyrobena s nulovými čistými emisemi uhlíku ze změny ve využívání půdy

| Dřevní štěpka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém výroby paliva z biomasy | Přepravní vzdálenost | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |  |
|  |  | Teplo | Elektřina |
| Dřevní štěpka ze zbytků z lesnictví | 1 až 500 km | 91 % | 87 % |
|  | 500 až 2 500 km | 87 % | 81 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 78 % | 67 % |
|  | Nad 10 000 km | 60 % | 41 % |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus) | 2 500 až 10 000 km | 73 % | 60 % |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením) | 1 až 500 km | 87 % | 81 % |
|  | 500 až 2 500 km | 84 % | 76 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 74 % | 62 % |
|  | Nad 10 000 km | 57 % | 35 % |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení) | 1 až 500 km | 90 % | 85 % |
|  | 500 až 2 500 km | 86 % | 79 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 77 % | 65 % |
|  | Nad 10 000 km | 59 % | 39 % |
| Dřevní štěpka z kmenoviny | 1 až 500 km | 92 % | 88 % |
|  | 500 až 2 500 km | 88 % | 82 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 79 % | 68 % |
|  | Nad 10 000 km | 61 % | 42 % |
| Dřevní štěpka z průmyslových zbytků | 1 až 500 km | 93 % | 90 % |
|  | 500 až 2 500 km | 90 % | 85 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 80 % | 71 % |
|  | Nad 10 000 km | 63 % | 44 % |

| Dřevěné pelety * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systém výroby paliva z biomasy |  | Přepravní vzdálenost | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |  |
|  |  |  | Teplo | Elektřina |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví | Situace 1 | 1 až 500 km | 49 % | 24 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 49 % | 25 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 47 % | 21 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 40 % | 11 % |
|  | Situace 2a | 1 až 500 km | 72 % | 59 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 72 % | 59 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 70 % | 55 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 63 % | 45 % |
|  | Situace 3a | 1 až 500 km | 90 % | 85 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 90 % | 86 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 88 % | 81 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 81 % | 72 % |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus) | Situace 1 | 2 500 až 10 000 km | 43 % | 15 % |
|  | Situace 2a | 2 500 až 10 000 km | 66 % | 49 % |
|  | Situace 3a | 2 500 až 10 000 km | 83 % | 75 % |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením) | Situace 1 | 1 až 500 km | 46 % | 20 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 44 % | 16 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 37 % | 7 % |
|  | Situace 2a | 1 až 500 km | 69 % | 54 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 67 % | 50 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 60 % | 41 % |
|  | Situace 3a | 1 až 500 km | 87 % | 81 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 84 % | 77 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 78 % | 67 % |
| Dřevěné brikety nebo pelety z výmladkových plantáží (topol – bez hnojení) | Situace 1 | 1 až 500 km | 48 % | 23 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 46 % | 20 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 40 % | 10 % |
|  | Situace 2a | 1 až 500 km | 72 % | 58 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 69 % | 54 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 63 % | 45 % |
|  | Situace 3a | 1 až 500 km | 90 % | 85 % |
|  |  | 500 až 10 000 km | 87 % | 81 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 81 % | 71 % |
| Kmenovina | Situace 1 | 1 až 500 km | 49 % | 24 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 49 % | 25 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 47 % | 21 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 40 % | 11 % |
|  | Situace 2a | 1 až 500 km | 73 % | 60 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 73 % | 60 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 70 % | 56 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 64 % | 46 % |
|  | Situace 3a | 1 až 500 km | 91 % | 86 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 91 % | 87 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 88 % | 83 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 82 % | 73 % |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu | Situace 1 | 1 až 500 km | 69 % | 55 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 70 % | 55 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 67 % | 51 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 61 % | 42 % |
|  | Situace 2a | 1 až 500 km | 84 % | 76 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 84 % | 77 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 82 % | 73 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 75 % | 63 % |
|  | Situace 3a | 1 až 500 km | 94 % | 91 % |
|  |  | 500 až 2 500 km | 94 % | 92 % |
|  |  | 2 500 až 10 000 km | 92 % | 88 % |
|  |  | Nad 10 000 km | 85 % | 78 % |

Vysvětlivky k tabulce „dřevěné pelety“:

* Situace 1 označuje procesy, v nichž se pro dodávky procesního tepla do výrobny pelet používá kotel na zemní plyn. Elektřina je do výrobny pelet dodávána z rozvodné sítě.

Situace 2a označuje procesy, při nichž se pro dodávky procesního tepla používá kotel na dřevní štěpku, který je zásobován předsušenou štěpkou. Elektřina je do výrobny pelet dodávána z rozvodné sítě.

Situace 3a označuje procesy, při nichž se pro dodávky elektřiny a tepla do výrobny pelet používá kogenerační jednotka spalující plyn z předsušené štěpky.

| Zemědělské postupy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém výroby paliva z biomasy | Přepravní vzdálenost | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |  |
|  |  | Teplo | Elektřina |
| Zemědělské zbytky o hustotě < 0,2 t/m3 * | 1 až 500 km | 93 % | 90 % |
|  | 500 až 2 500 km | 86 % | 80 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 73 % | 60 % |
|  | Nad 10 000 km | 48 % | 23 % |
| Zemědělské zbytky o hustotě > 0,2 t/m3 ** | 1 až 500 km | 93 % | 90 % |
|  | 500 až 2 500 km | 92 % | 87 % |
|  | 2 500 až 10 000 km | 85 % | 78 % |
|  | Nad 10 000 km | 74 % | 61 % |
| Slámové pelety | 1 až 500 km | 85 % | 78 % |
|  | 500 až 10 000 km | 83 % | 74 % |
|  | Nad 10 000 km | 76 % | 64 % |
| Brikety z bagasy | 500 až 10 000 km | 91 % | 87 % |
|  | Nad 10 000 km | 85 % | 77 % |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) | Nad 10 000 km | 11 % | - 33 % |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) (nulové emise CH4 z lisovny oleje) | Nad 10 000 km | 42 % | 14 % |

Vysvětlivky k tabulce „zemědělské postupy“:

* Tato skupina materiálů zahrnuje zemědělské zbytky s nízkou objemovou hmotností a obsahuje materiály, jako jsou balíky slámy, ovesné slupky, rýžové plevy a balíky bagasy z cukrové třtiny (neúplný seznam).

** Tato skupina zemědělských zbytků s vyšší objemovou hmotností zahrnuje materiály, jako jsou například kukuřičné klasy, ořechové skořápky, slupky sójových bobů, skořápky palmových jader (neúplný seznam).

| Bioplyn na elektřinu * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém výroby bioplynu |  | Technologické řešení | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |
| Vlhká mrva 1 | Situace 1 | Otevřený digestát 2 | 94 % |
|  |  | Uzavřený digestát 3 | 240 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 85 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 219 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 86 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 235 % |
| Celá rostlina kukuřice 4 | Situace 1 | Otevřený digestát | 21 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 53 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 18 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 47 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 10 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 43 % |
| Biologický odpad | Situace 1 | Otevřený digestát | 26 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 78 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 21 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 68 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 14 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 66 % |

Vysvětlivky k tabulce „bioplyn na elektřinu“:

* Situace 1 označuje způsoby výroby, při nichž elektřinu a teplo potřebné v daném procesu dodává přímo motor kogenerační jednotky.

Situace 2 označuje způsoby výroby, při nichž je elektřina potřebná v daném procesu odebírána z rozvodné sítě a procesní teplo dodává přímo motor kogenerační jednotky. V některých členských státech nemohou hospodářské subjekty požadovat dotace na hrubou výrobu, a pravděpodobnější konfigurací tak je situace 1. Situace 3 označuje způsoby výroby, při nichž je elektřina potřebná v daném procesu odebírána z rozvodné sítě a procesní teplo dodává kotel na bioplyn. Tato situace se týká některých zařízení, u nichž není motor kogenerační jednotky na místě a prodává se bioplyn (ovšem bez úpravy na biometan).

1 Hodnoty pro výrobu bioplynu z mrvy zahrnují negativní emise u úspor emisí při hospodaření s kejdou. Uvažovaná hodnota esca se rovná – 45 g CO2eq/MJ mrvy používané při anaerobní digesci.

2 Otevřené skladování digestátu stojí za vznikem dodatečných emisí CH4 a N2O. Rozsah těchto emisí se mění v závislosti na podmínkách okolního prostředí, druzích substrátu a účinnosti digesce.

3 Uzavřeným skladováním se rozumí skladování digestátu vzniklého procesem digesce v plynotěsné nádrži a dodatečný bioplyn vznikající při skladování je považován za získaný pro výrobu dodatečné elektřiny nebo biometanu. Součástí tohoto procesu nejsou žádné emise skleníkových plynů.

4 Celou rostlinou kukuřice se rozumí kukuřice, která byla sklizena jako píce a byla silážována pro účely konzervace.

| Bioplyn na elektřinu – směs mrvy a kukuřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém výroby bioplynu |  | Technologické řešení | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |
| Mrva – kukuřice 80 % – 20 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 45 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 114 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 40 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 103 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 35 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 106 % |
| Mrva – kukuřice 70 % – 30 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 37 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 94 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 32 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 85 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 27 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 85 % |
| Mrva – kukuřice 60 % – 40 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 32 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 82 % |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 28 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 73 % |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 22 % |
|  |  | Uzavřený digestát | 72 % |

| Biometan pro přepravu * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systém výroby biometanu | Technologické řešení | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |
| Vlhká mrva | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 72 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 94 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 179 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 202 % |
| Celá rostlina kukuřice | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 17 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 39 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 41 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 63 % |
| Biologický odpad | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 20 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 42 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 58 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 80 % |

Vysvětlivky k tabulce „biometan pro přepravu“:

* Úspory emisí skleníkových plynů u biometanu se týkají pouze stlačeného biometanu ve vztahu k referenčnímu fosilnímu palivu pro dopravu ve výši 94 g CO2eq/MJ.

| Biometan – směsi mrvy a kukuřice * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systém výroby biometanu | Technologické řešení | Úspory emisí skleníkových plynů – standardizovaná hodnota |
| Mrva – kukuřice 80 % – 20 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů 1 | 35 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů 2 | 57 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 86 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 108 % |
| Mrva – kukuřice 70 % – 30 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 29 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 51 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 71 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 94 % |
| Mrva – kukuřice 60 % – 40 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 25 % |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 48 % |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 62 % |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 84 % |

Vysvětlivky k tabulce „Biometan – směsi mrvy a kukuřice“:

* Úspory emisí skleníkových plynů u biometanu se týkají pouze stlačeného biometanu ve vztahu k referenčnímu fosilnímu palivu pro dopravu v hodnotě 94 g CO2eq/MJ.

1 Tato kategorie zahrnuje následující kategorie technologií úpravy bioplynu na biometan: střídavá tlaková adsorpce (PSA), tlaková vypírka vodou (PWS), membránové technologie, kryogenní metody a organická fyzikální vypírka (OPS). Zahrnuje emise ve výši 0,03 MJ CH4/MJ biometanu pro emise metanu v odpadních plynech.

2 Tato kategorie zahrnuje následující kategorie technologií úpravy bioplynu na biometan: tlaková vypírka vodou (PWS), je-li voda recyklována, střídavá tlaková adsorpce (PSA), chemická vypírka, organická fyzikální vypírka (OPS), membránové technologie a kryogenní úprava. Pro tuto kategorii nejsou zvažovány žádné emise metanu (je-li metan v odpadních plynech přítomen, spálí se).

B.  Postup při výpočtu emisí skleníkových plynů

|  |  | 1. Výpočet emisí skleníkových plynů z výroby a používání paliv z biomasy se provede : a); pro emise skleníkových plynů z výroby a použití paliv z biomasy před přeměnou na elektřinu, vytápění a chlazení podle vzorce: E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, [g CO2eq/MJ] kde: E; =; celkové emise z výroby paliva před přeměnou energie;. eec; =; emise z těžby nebo pěstování surovin;. el; =; anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy;. ep; =; emise ze zpracování;. etd; =; emise z přepravy a distribuce;. eu; =; emise z používání daného paliva;. esca; =; úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům;. eccs; =; úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2; a. eccr; =; úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2.. Emise z výroby strojního a jiného vybavení se neberou v úvahu;. b); v případě společné digesce různých substrátů v zařízení na výrobu bioplynu či biometanu se standardizované hodnoty emisí skleníkových plynů podle vzorce: E=1nSn∙En, kde E; =; emise skleníkových plynů na MJ bioplynu nebo biometanu vyrobeného ze společné digesce vymezené směsi substrátů; En = emise v g CO2/MJ u způsobu výroby n uvedeného v části D této přílohy (*). Sn; =; podíl suroviny n na energetickém obsahu se vypočte následujícím způsobem:. Sn=Pn∙Wn1nPn∙Wn, kde. Pn; =; energetická výtěžnost [MJ] na kilogram vlhkých surovin n (**);. Wn; =; váhový faktor substrátu n, který je definován takto: Wn=In1nIn∙1-AMn1-SMn, kde. In; =; roční vstup do reaktoru pro substrát n [t čerstvé hmoty]. AMn; =; průměrná roční vlhkost substrátu n [kg vody / kg čerstvé hmoty]. SMn; =; standardní vlhkost substrátu n (***)... (*) U chlévské mrvy používané jako substrát se přidá bonus ve výši 45 g CO2eq/MJ mrvy (-54 kg CO2eq/t čerstvé hmoty) za zdokonalené zemědělské postupy a hospodaření s mrvou. (**) Pro výpočet standardizovaných hodnot se použijí tyto hodnoty Pn: P (kukuřice): 4,16 [MJ bioplynu/kg vlhké kukuřice při 65 % vlhkosti] P (mrva): 0,50 [MJ bioplynu/kg vlhké mrvy při 90 % vlhkosti] P (biologický odpad) 3,41 [MJ bioplynu/kg vlhkého biologického odpadu při 76 % vlhkosti] (***) Použijí se tyto hodnoty standardní vlhkosti substrátu SMn: SM (kukuřice): 0,65 [kg vody/kg čerstvé hmoty] SM (mrva): 0,90 [kg vody/kg čerstvé hmoty] SM (biologický odpad): 0,76 [kg vody/kg čerstvé hmoty] c); V případě společné digesce substrátů n v zařízení na výrobu bioplynu pro účely výroby elektřiny nebo biometanu se skutečné emise skleníkových plynů u bioplynu a biometanu podle vzorce: E=1nSn∙eec,n+etd,suroviny,n+el,n+esca,n+ep+etd,produkt+eu-eccs-eccr, kde E; =; celkové emise z výroby bioplynu a biometanu před přeměnou energie;. Sn; =; podíl suroviny n v podílu vstupu do reaktoru;. eec,n; =; emise z těžby nebo pěstování suroviny n;. etd, suroviny,n; =; emise z přepravy suroviny n do reaktoru;. el,n; =; roční emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u suroviny n;. esca; =; úspory emisí díky zdokonaleným zemědělským postupům u suroviny n (*);. ep; =; emise ze zpracování;. etd,produkt; =; emise z přepravy a distribuce bioplynu nebo biometanu;. eu; =; emise z použitého paliva, tedy skleníkové plyny emitované v průběhu spalování;. eccs; =; úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2; a. eccr; =; úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2.. (*) - Pro esca bonus v hodnotě 45 g CO2eq /MJ mrvy za zdokonalené zemědělské postupy a hospodaření s mrvou, je-li chlévská mrva používána jako substrát pro výrobu bioplynu a biometanu... d); pro emise skleníkových plynů z použití paliv z biomasy při výrobě elektřiny, tepla nebo chlazení, včetně přeměny energie na elektřinu, teplo nebo chlazení, podle vzorce: 1.; u zařízení na výrobu energie zajišťujících pouze dodávky tepla: ECh=Eηh. 2.; zařízení na výrobu energie zajišťující pouze dodávky elektřiny: ECel=Eηel kde ECh,el; =; celkové emise skleníkových plynů z konečné energetické komodity;. E; =; celkové emise skleníkových plynů z paliva před závěrečnou konverzí;. ηel; =; elektrická účinnost, definovaná jako roční výroba elektřiny děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu;. ηh; =; účinnost tepla, definovaná jako roční výroba užitečného tepla děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu;.. 3.; v případě elektřiny nebo mechanické energie pocházející ze zařízení na výrobu energie, která zajišťují dodávky užitečného tepla společně s dodávkami elektřiny nebo mechanické energie: ECel=Eηel∙Cel∙ηelCel∙ηel+Ch∙ηh. 4.; v případě užitečného tepla pocházejícího ze zařízení na výrobu energie, která zajišťují dodávky tepla společně s dodávkami elektřiny nebo mechanické energie: ECh=Eηh∙Ch∙ηhCel∙ηel+Ch∙ηh kde EC h,el; =; celkové emise skleníkových plynů z konečné energetické komodity;. E; =; celkové emise skleníkových plynů z paliva před závěrečnou konverzí;. ηel; =; elektrická účinnost, definovaná jako roční výroba elektřiny děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu;. ηh; =; účinnost tepla, definovaná jako roční výroba užitečného tepla děleno ročním vstupem paliva na základě jeho energetického obsahu;. Cel; =; podíl exergie na elektřině nebo mechanické energii, stanovený na 100 % (Cel = 1);. Ch; =; účinnost Carnotova cyklu (podíl exergie na užitečném teple).. Účinnost Carnotova cyklu (Ch) pro užitečné teplo při rozdílných teplotách je definována jako: Ch=Th-T0Th, kde Th; =; teplota měřená jako absolutní teplota (v kelvinech) užitečného tepla v místě dodání;. T0; =; teplota okolí, stanovená na 273,15 kelvinu (rovná se 0 °C).. Je-li přebytečné teplo vyváženo pro účely vytápění budov, při teplotě nižší než 150 °C (423,15 kelvinu), lze Ch alternativně definovat takto: Ch; =; účinnost Carnotova cyklu pro teplo při teplotě 150 °C (423,15 kelvinu), která činí: 0,3546.... |
| --- | --- | --- |

|  |  | 2. Způsob uvedení emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy a); emise skleníkových plynů z paliv biomasy (E) se uvádějí v gramech ekvivalentu CO2 na MJ paliva biomasy [g CO2eq/MJ],. b); emise skleníkových plynů z tepla nebo elektřiny, které byly vyrobeny z paliv z biomasy (EC) se uvádějí v gramech ekvivalentu CO2 na MJ konečné energetické komodity (tepla nebo elektřiny) [g CO2eq/MJ].. Je-li vedle vytápění a chlazení kombinovaně vyráběna i elektřina, emise se rozdělí mezi teplo a elektřinu (podle bodu 1 písm. d)), bez ohledu na to, zda je teplo skutečně využíváno za účelem vytápění nebo chlazení. Teplo či odpadní teplo se používá k výrobě chlazení (chlazeného vzduchu nebo vody) pomocí absorpčních chladičů. Je proto vhodné počítat pouze emise související s vyrobeným teplem na MJ tepla nezávisle na tom, zda konečná spotřeba tepla je ve skutečnosti teplo či chlazení prostřednictvím absorpčních chladičů. Pokud se emise skleníkových plynů z těžby nebo pěstování surovin (eec) uvádějí v g CO2eq/ t suchých surovin, provede se převod na gramy ekvivalentu CO2 na MJ paliva [g CO2eq/MJ] podle vzorce: eecpalivoagCO2eqMJ palivaec=eecsurovinyagCO2eqtsuchýLHVaMJsurovintsuchých surovin∙faktor surovin pro palivoa∙faktor rozdělení palivaa, kde faktor rozdělení palivaa=energie v palivuenergie v palivu+energie v druhotných produktech, faktor surovin pro palivoa=podíl MJ surovin potřebný k výrobě 1 MJ paliva, emise na tunu suchých surovin se vypočtou tímto způsobem: eecsurovinyagCO2eqtsuchý=eecsurovinyagCO2eqtvlhký1-obsah vlhkosti Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů z těžby nebo pěstování surovin eec popisuje případy, kdy jsou suroviny přeměněny na paliva během jednoho kroku. U složitějších dodavatelských řetězců je nutné pro výpočet emisí ze skleníkových plynů z těžby nebo pěstování surovin eec provést úpravy pro meziprodukty. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 3. Způsob výpočtu úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy a); výpočet úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy používaných jako paliva používaná v odvětví dopravy se provede podle vzorce ÚSPORY = (E F(t) – E B)/E F(t), kde EB; =; celkové emise z paliv z biomasy používaných jako paliva používaná v odvětví dopravy a. EF(t); =; celkové emise z referenčního fosilního paliva pro dopravu;.. b); výpočet úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepla, chlazení a výrobě elektřiny z paliv z biomasy se provede podle vzorce ÚSPORY = (ECF(h&c,el) – ECB(h&c,el))/ECF (h&c,el), kde ECB(h&c,el); =; celkové emise z tepla nebo elektřiny;. ECF(h&c,el); =; celkové emise z referenčního fosilního paliva používaného pro užitečné teplo nebo elektřinu... |
| --- | --- | --- |

|  |  | 4. Skleníkovými plyny zohledněnými pro účely bodu 1 jsou CO2, N2O a CH4. Při výpočtu ekvivalentu CO2 se uvedené plyny hodnotí takto: CO2: 1. N2O: 298. CH4: 25. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 5. Emise pocházející z těžby, sklizně nebo pěstování surovin (eec) zahrnují emise pocházející ze samotného procesu těžby nebo pěstování; ze sběru, sušení a skladování surovin; z odpadu a úniků; a z výroby chemických látek nebo produktů použitých při těžbě nebo pěstování. Zachycování CO2 při pěstování surovin je vyloučeno. Jako alternativu skutečných hodnot emisí lze použít odhady úrovně emisí z pěstování zemědělské biomasy, které je možno získat z regionálních průměrných hodnot u emisí z pěstování zahrnutých do zpráv podle čl. 31 odst. 4 směrnice 2018/2001, o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů nebo z informací o rozložených standardizovaných hodnotách pro pěstování obsažených v této příloze. Jako alternativu skutečných hodnot emisí je při neexistenci příslušných informací v těchto zprávách povoleno vypočítat průměrné hodnoty založené na místních zemědělských postupech, které vycházejí například z údajů o skupinách zemědělských podniků. Jako alternativu skutečných hodnot emisí lze použít odhady emisí z pěstování a sklizně lesní biomasy, které je možno odvodit použitím průměrných hodnot emisí z pěstování a sklizně vypočtených pro geografické plochy na úrovni členského státu. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 6. Pro účely výpočtu uvedeného v bodu 1 písm. a) se k úsporám emisí na základě lepšího řízení zemědělství (esca), jako například přechodu na minimální orbu či bezorebné setí, pěstování lepších plodin či jejich střídání, používání krycích plodin, včetně hospodaření se zbytky plodin, a používání organických pomocných půdních látek (například kompostu nebo digestátu z kvašení mrvy), přihlédne pouze tehdy, pokud byly předloženy spolehlivé a ověřitelné důkazy, že obsah uhlíku v půdě se zvyšuje, nebo se dá rozumně očekávat, že v období, kdy byly dotčené suroviny pěstovány, uvedený obsah vzrostl, přičemž se k emisím přihlédne v případě, kde tyto postupy vedou k vyššímu používání umělých hnojiv a herbicidů. Takovými důkazy mohou být měření uhlíku v půdě, například prvním měřením před pěstováním a následnými měřeními v pravidelných několikaletých intervalech. V takovém případě, ještě než je k dispozici druhé měření, by se odhadlo zvýšení uhlíku v půdě na základě reprezentativních experimentů nebo půdních modelů. Od dalšího druhého měření by měření představovala základ pro určení existence zvýšení uhlíku v půdě a jejího rozsahu. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 7. Roční hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (el) se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije tento vzorec: el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, kde el; =; roční emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (vyjádřené jako hmotnost ekvivalentu CO2 na jednotku energie paliva z biomasy). „Orná půda“ (Orná půda, jak je vymezena IPCC podle rozhodnutí Komise 2010/335/EU ve vztahu ke směrnici 2018/2001/EU vycházející z pokynů IPCC z roku 2006 pro národní inventury skleníkových plynů a v souladu s nařízeními (EU) č. 525/2013 a (EU) 2018/841) a „trvalé kultury“ (Trvalé kultury jsou definovány jako víceleté plodiny, jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně, například rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a palma olejná) se považují za jeden způsob využívání půdy; Kvocient získaný vydělením molekulové hmotnosti CO2 (44,010 g/mol) molekulovou hmotností uhlíku (12,011 g/mol) se rovná 3,664.. CSR; =; zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny, přičemž se použije pozdější datum;. CSA; =; zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s aktuálním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, se hodnota činitele CSA stanoví jako odhad zásoby na jednotku plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, přičemž se použije situace, která nastane dříve;. P; =; produktivita plodiny (vyjádřená jako energie z paliva z biomasy na jednotku plochy za rok); a. eB; =; bonus ve výši 29 g CO2eq/MJ paliva z biomasy, pokud je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která prošla obnovou, za podmínek stanovených v bodě 8.. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 8. Bonus ve výši 29 g CO2eq/MJ se přidělí, pokud je prokázáno, že daná půda: a); nebyla v lednu roku 2008 zemědělsky ani jinak využívána a. b); je závažným způsobem znehodnocená, včetně takové půdy dříve využívané k zemědělským účelům.. Bonus ve výši 29 g CO2eq/MJ se použije pro období maximálně 20 let od doby, kdy došlo k přeměně půdy na zemědělsky využívanou půdu, za předpokladu, že je zajištěn pravidelný nárůst zásob uhlíku, jakož i značné snížení eroze u půd podle písmene b). |
| --- | --- | --- |

|  |  | 9. „Půdami závažným způsobem znehodnocenými“ se rozumějí půdy, jež byly po značnou dobu výrazně zasoleny nebo vykazují obzvláště nízký obsah organických látek a jež jsou závažným způsobem erodované. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 10. Základem pro výpočet zásob uhlíku v půdě je rozhodnutí Komise 2010/335/EU ze dne 10. června 2010 o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě pro účely přílohy V směrnice 2009/28/ES. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 11. Emise ze zpracování (ep) zahrnují emise z vlastního procesu zpracování; z odpadu a úniků; z výroby chemických látek nebo produktů používaných při zpracování, včetně emisí CO2 odpovídajících obsahu uhlíku ve fosilních vstupech bez ohledu na to, zda byl v příslušném postupu spálen, či nikoli. Při zohlednění spotřeby elektřiny, která není generována přímo v zařízení vyrábějícím pevná nebo plynná paliva z biomasy, se předpokládá, že intenzita emisí skleníkových plynů z výroby a distribuce této elektřiny se rovná průměrné intenzitě emisí při výrobě a distribuci elektřiny v dané oblasti. Odchylně od tohoto pravidla mohou výrobci pro elektřinu vyrobenou samostatným zařízením generujícím elektřinu použít průměrnou hodnotu platnou pro dané zařízení, pokud není připojeno k rozvodné síti. Emise ze zpracování v příslušných případech zahrnují emise ze sušení prozatímních produktů a materiálů. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 12. Emise z přepravy a distribuce (etd) zahrnují emise pocházející z přepravy surovin a polotovarů i ze skladování a distribuce konečného výrobku. Tento bod se nevztahuje na emise z přepravy a distribuce zohledňované podle bodu 5. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 13. Emise CO2 z použitého paliva (eu) se pokládají u paliv z biomasy za rovné nule. Emise skleníkových plynů jiných než CO2 (CH4 a N2O) z použitého paliva musí být zahrnuty do faktoru eu. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 14. Úspory emisí vyvolané zachycením a geologickým ukládáním CO2 (eccs), které nebyly již započítány do ep, se omezují na emise, ke kterým nedošlo v důsledku zachycení a ukládání emitovaného CO2 v přímé souvislosti se získáváním, přepravou, zpracováním a distribucí paliva z biomasy, pokud ukládání probíhalo v souladu se směrnicí 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 15. Úspory emisí vyvolané zachycením a náhradou CO2 (eccr) přímo souvisejí s výrobou paliva z biomasy, jemuž jsou přiřazeny, a omezují se na emise, ke kterým nedošlo v důsledku zachycení CO2, jehož uhlík pochází z biomasy a používá se k nahrazení CO2 z fosilních paliv při výrobě komerčních výrobků a služeb. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 16. Pokud kogenerační jednotka – zajištující teplo nebo elektřinu v procesu výroby paliva z biomasy, pro které se počítají emise – vyrobí přebytečnou elektřinu nebo přebytečné užitečné teplo, rozdělí se emise skleníkových plynů mezi elektřinu a užitečné teplo podle teploty tepla (jež odráží užitnost (užitek) tepla). Užitečná část tepla se zjistí vynásobením jeho energetického obsahu účinností Carnotova cyklu (Ch) použitím tohoto vzorce: Ch=Th-T0Th, kde Th; =; teplota měřená jako absolutní teplota (v kelvinech) užitečného tepla v místě dodání;. T0; =; teplota okolí, stanovená na 273,15 kelvinu (rovná se 0 °C).. Je-li přebytečné teplo vyváženo pro účely vytápění budov, při teplotě nižší než 150 °C (423,15 kelvinu), lze Ch alternativně definovat takto: Ch; =; účinnost Carnotova cyklu pro teplo při teplotě 150 °C (423,15 kelvinu), která činí: 0,3546.. Pro účely tohoto výpočtu se použijí skutečné účinnosti, definované jako vyrobená roční mechanická energie, elektřina, resp. teplo děleno ročním vstupem energie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 17. V případech, kdy v procesu výroby paliva z biomasy vzniká kombinace paliva, pro které se počítají emise, a jednoho nebo několika dalších produktů („druhotných produktů“), rozdělí se emise skleníkových plynů mezi palivo (nebo jeho odpovídající meziprodukty) a druhotné produkty v poměru k jejich energetickému obsahu (stanovenému u druhotných produktů s výjimkou elektřiny a tepla jako spodní výhřevnost). Intenzita skleníkových plynů přebytečného užitečného tepla nebo přebytečné elektřiny se shoduje s intenzitou skleníkových plynů tepla nebo elektřiny dodaných do procesu výroby paliva z biomasy a určí se na základě výpočtu intenzity skleníkových plynů všech vstupů a emisí, včetně surovin a emisí CH4 a N2O, do a z kogenerační jednotky, kotle či jiného zařízení dodávajícího teplo nebo elektřinu do procesu výroby paliva z biomasy. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla se výpočet provádí podle bodu 16. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 18. Pro účely výpočtů uvedených v bodě 17 se emise takto rozdělované počítají jako eec + el + esca + ty podíly ep, etd, eccs a eccr, které se vztahují na výrobní kroky až do výrobního kroku, ve kterém vzniká předmětný druhotný produkt, včetně tohoto kroku. Došlo-li k přiřazení emisí druhotným produktům v některém z předchozích výrobních kroků životního cyklu, použije se pro předmětné účely místo těchto celkových emisí jen podíl těchto emisí přiřazený v posledním z těchto výrobních kroků meziproduktu vyráběného paliva. V případě bioplynu a biometanu musí být pro účely tohoto výpočtu zohledněny všechny druhotné produkty, které nespadají do oblasti působnosti bodu 7. K odpadům ani zbytkům se žádné emise nepřiřadí. U druhotných produktů, jejichž energetický obsah je záporný, se pokládá energetický obsah pro účely výpočtu za nulový. Emise skleníkových plynů z odpadů a zbytků, včetně korun stromů a větví, slámy, plev, kukuřičných klasů a ořechových skořápek, a zbytků ze zpracování, včetně surového glycerinu (glycerin, který není rafinován) a bagasy, se považují v celém životním cyklu těchto odpadů a zbytků až do doby jejich získání za nulové bez ohledu na to, zda jsou uvedené odpady a zbytky před přeměnou na konečný produkt zpracovány na prozatímní produkty. V případě paliv z biomasy vyráběných v jiných rafinériích, než které jsou kombinací zpracovatelských zařízení a kotlů nebo kogeneračních jednotek zajišťujících dodávky tepla nebo elektřiny do zpracovatelského zařízení, je analyzovanou jednotkou pro účely výpočtu podle bodu 17 rafinérie. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 19. V případě paliv z biomasy používaných k výrobě elektřiny se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(el) referenčního fosilního paliva použije 183 g CO2eq/MJ elektřiny, nebo 212 g CO2eq/MJ elektřiny pro nejvzdálenější regiony. V případě paliv z biomasy používaných k výrobě užitečného tepla, jakož i k vytápění nebo chlazení se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(h) referenčního fosilního paliva použije 80 g CO2eq/MJ tepla. V případě paliv z biomasy používaných k výrobě užitečného tepla, u níž lze prokázat přímou fyzickou náhradu uhlí, se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(h) referenčního fosilního paliva použije 124 g CO2eq/MJ tepla. V případě paliv z biomasy používaných jako paliva používaná v odvětví dopravy se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(t) referenčního fosilního paliva použije 94 g CO2eq/MJ. |
| --- | --- | --- |

C.   ROZLOŽENÉ STANDARDIZOVANÉ HODNOTY PRO PALIVA Z BIOMASY

Dřevěné brikety nebo pelety

| Systém výroby paliva z biomasy | Přepravní vzdálenost | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pěstování | Zpracování | Přeprava | Jiné emise než emise CO2 z použitého paliva |
| Dřevní štěpka ze zbytků z lesnictví | 1 až 500 km | 0,0 | 1,9 | 3,6 | 0,5 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 1,9 | 6,2 | 0,5 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 1,9 | 12,6 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 1,9 | 24,6 | 0,5 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus) | 2 500 až 10 000 km | 4,4 | 0,0 | 13,2 | 0,5 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením) | 1 až 500 km | 3,9 | 0,0 | 4,2 | 0,5 |
|  | 500 až 2 500 km | 3,9 | 0,0 | 6,8 | 0,5 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 3,9 | 0,0 | 13,2 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 3,9 | 0,0 | 25,2 | 0,5 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení) | 1 až 500 km | 2,2 | 0,0 | 4,2 | 0,5 |
|  | 500 až 2 500 km | 2,2 | 0,0 | 6,8 | 0,5 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 2,2 | 0,0 | 13,2 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 2,2 | 0,0 | 25,2 | 0,5 |
| Dřevní štěpka z kmenoviny | 1 až 500 km | 1,1 | 0,4 | 3,6 | 0,5 |
|  | 500 až 2 500 km | 1,1 | 0,4 | 6,2 | 0,5 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 1,1 | 0,4 | 12,6 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 1,1 | 0,4 | 24,6 | 0,5 |
| Dřevní štěpka ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu | 1 až 500 km | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 0,5 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 0,5 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 0,4 | 12,6 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 0,4 | 24,6 | 0,5 |

Dřevěné brikety nebo pelety

| Systém výroby paliva z biomasy | Přepravní vzdálenost | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pěstování | Zpracování | Přeprava a distribuce | Jiné emise než emise CO2 z použitého paliva |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 1) | 1 až 500 km | 0,0 | 30,9 | 3,5 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 30,9 | 3,3 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 30,9 | 5,2 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 30,9 | 9,5 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 2a) | 1 až 500 km | 0,0 | 15,0 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 15,0 | 3,5 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 15,0 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 15,0 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 3a) | 1 až 500 km | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 2,8 | 3,5 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 2,8 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 2,8 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 1) | 2 500 až 10 000 km | 3,9 | 29,4 | 5,2 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 2) | 2 500 až 10 000 km | 5,0 | 12,7 | 5,3 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 3a) | 2 500 až 10 000 km | 5,3 | 0,4 | 5,3 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 1) | 1 až 500 km | 3,4 | 29,4 | 3,5 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 3,4 | 29,4 | 5,2 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 3,4 | 29,4 | 9,5 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 2a) | 1 až 500 km | 4,4 | 12,7 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 4,4 | 12,7 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 4,4 | 12,7 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 3a) | 1 až 500 km | 4,6 | 0,4 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 4,6 | 0,4 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 4,6 | 0,4 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 1) | 1 až 500 km | 2,0 | 29,4 | 3,5 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 2,0 | 29,4 | 5,2 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 2,0 | 29,4 | 9,5 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 2a) | 1 až 500 km | 2,5 | 12,7 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 2,5 | 12,7 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 2,5 | 12,7 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 3a) | 1 až 500 km | 2,6 | 0,4 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 2,6 | 0,4 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 2,6 | 0,4 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 1) | 1 až 500 km | 1,1 | 29,8 | 3,5 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 1,1 | 29,8 | 3,3 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 1,1 | 29,8 | 5,2 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 1,1 | 29,8 | 9,5 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 2a) | 1 až 500 km | 1,4 | 13,2 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 1,4 | 13,2 | 3,5 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 1,4 | 13,2 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 1,4 | 13,2 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 3a) | 1 až 500 km | 1,4 | 0,9 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 1,4 | 0,9 | 3,5 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 1,4 | 0,9 | 5,3 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 1,4 | 0,9 | 9,8 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 1) | 1 až 500 km | 0,0 | 17,2 | 3,3 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 17,2 | 3,2 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 17,2 | 5,0 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 17,2 | 9,2 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 2a) | 1 až 500 km | 0,0 | 7,2 | 3,4 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 7,2 | 3,3 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 7,2 | 5,1 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 7,2 | 9,3 | 0,3 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 3a) | 1 až 500 km | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 0,3 | 9,3 | 0,3 |

Zemědělské postupy

| Výroba paliva z biomasy Systém | Přepravní vzdálenost | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pěstování | Zpracování | Přeprava a distribuce | Jiné emise než emise CO2 z použitého paliva |
| Zemědělské zbytky o hustotě < 0,2 t/m3 | 1 až 500 km | 0,0 | 1,1 | 3,1 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 1,1 | 7,8 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 1,1 | 17,0 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 1,1 | 34,0 | 0,3 |
| Zemědělské zbytky o hustotě > 0,2 t/m3 | 1 až 500 km | 0,0 | 1,1 | 3,1 | 0,3 |
|  | 500 až 2 500 km | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 0,3 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 0,0 | 1,1 | 8,5 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 1,1 | 16,3 | 0,3 |
| Slámové pelety | 1 až 500 km | 0,0 | 6,0 | 3,6 | 0,3 |
|  | 500 až 10 000 km | 0,0 | 6,0 | 5,5 | 0,3 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,3 |
| Brikety z bagasy | 500 až 10 000 km | 0,0 | 0,4 | 5,2 | 0,5 |
|  | Nad 10 000 km | 0,0 | 0,4 | 9,5 | 0,5 |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) | Nad 10 000 km | 21,6 | 25,4 | 13,5 | 0,3 |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) (nulové emise CH4 z lisovny oleje) | Nad 10 000 km | 21,6 | 4,2 | 13,5 | 0,3 |

Rozložené standardizované hodnoty pro bioplyn pro výrobu elektřiny

| Systém výroby paliva z biomasy |  | Technologie | STANDARDIZOVANÁ HODNOTA [g CO2eq/MJ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pěstování | Zpracování | Jiné emise než emise CO2 z použitého paliva | Přeprava3 | Kredity na mrvu4 |
| Vlhká mrva 1 | Situace 1 | Otevřený digestát | 0,0 | 97,4 | 12,5 | 0,8 | – 107,3 |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,8 | – 97,6 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 0,0 | 103,7 | 12,5 | 0,8 | – 107,3 |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 5,9 | 12,5 | 0,8 | – 97,6 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 0,0 | 116,4 | 12,5 | 0,9 | – 120,7 |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 6,4 | 12,5 | 0,8 | – 108,5 |
| Celá rostlina kukuřice 2 | Situace 1 | Otevřený digestát | 15,6 | 18,9 | 12,5 | 0,0 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 15,2 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | — |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 15,6 | 26,3 | 12,5 | 0,0 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 15,2 | 7,2 | 12,5 | 0,0 | — |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 17,5 | 29,3 | 12,5 | 0,0 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 17,1 | 7,9 | 12,5 | 0,0 | — |
| Biologický odpad | Situace 1 | Otevřený digestát | 0,0 | 30,6 | 12,5 | 0,5 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,5 | — |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 0,0 | 39,0 | 12,5 | 0,5 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 8,3 | 12,5 | 0,5 | — |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 0,0 | 43,7 | 12,5 | 0,5 | — |
|  |  | Uzavřený digestát | 0,0 | 9,1 | 12,5 | 0,5 | — |

Vysvětlivky

1 Hodnoty pro výrobu bioplynu z mrvy zahrnují negativní emise u úspor emisí při hospodaření s mrvou. Uvažovaná hodnota esca se rovná –45 g CO2eq/MJ mrvy používané při anaerobní digesci.

2 Celou rostlinou kukuřice se rozumí kukuřice, která byla sklizena jako píce a byla silážována pro účely konzervace.

3 Přeprava zemědělských surovin do transformačního zařízení je podle metodiky uvedené ve zprávě Komise ze dne 25. února 2010 o požadavcích na udržitelnost pro využívání zdrojů pevné a plynné biomasy při výrobě elektřiny, tepla a chlazení zahrnuta v hodnotě „pěstování“. Hodnota pro přepravu kukuřičné siláže představuje 0,4 g CO2eq/MJ bioplynu.

4 Kreditem na mrvu se rozumí výše úspory emisí za zdokonalené zemědělské postupy a hospodaření s mrvou v případě, že je chlévská mrva používána jako substrát pro výrobu bioplynu a biometanu.

Rozložené standardizované hodnoty pro biometan

| Systém výroby biometanu | Technologické řešení |  | STANDARDIZOVANÁ HODNOTA [g CO2eq/MJ] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pěstování | Zpracování | Úprava | Přeprava | Komprese na čerpací stanici | Kredity na mrvu1 |
| Vlhká mrva | Otevřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 0,0 | 117,9 | 27,3 | 1,0 | 4,6 | – 124,4 |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 0,0 | 117,9 | 6,3 | 1,0 | 4,6 | – 124,4 |
|  | Uzavřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 0,0 | 4,4 | 27,3 | 0,9 | 4,6 | – 111,9 |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 0,0 | 4,4 | 6,3 | 0,9 | 4,6 | – 111,9 |
| Celá rostlina kukuřice | Otevřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 18,1 | 28,1 | 27,3 | 0,0 | 4,6 | – |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 18,1 | 28,1 | 6,3 | 0,0 | 4,6 | – |
|  | Uzavřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 17,6 | 6,0 | 27,3 | 0,0 | 4,6 | – |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 17,6 | 6,0 | 6,3 | 0,0 | 4,6 | – |
| Biologický odpad | Otevřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 0,0 | 42,8 | 27,3 | 0,6 | 4,6 | – |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 0,0 | 42,8 | 6,3 | 0,6 | 4,6 | – |
|  | Uzavřený digestát | Bez spalování odpadních plynů | 0,0 | 7,2 | 27,3 | 0,5 | 4,6 | – |
|  |  | Spalování odpadních plynů | 0,0 | 7,2 | 6,3 | 0,5 | 4,6 | – |

Vysvětlivky

1 Kreditem na mrvu se rozumí výše úspory emisí za zdokonalené zemědělské postupy a hospodaření s mrvou v případě, že je chlévská mrva používána jako substrát pro výrobu bioplynu a biometanu.

D.   CELKOVÉ STANDARDIZOVANÉ HODNOTY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U ZPŮSOBŮ VÝROBY PALIVA Z BIOMASY

| Systém výroby paliva z biomasy * | Přepravní vzdálenost | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- |
| Dřevní štěpka ze zbytků z lesnictví | 1 až 500 km | 6 |
|  | 500 až 2 500 km | 9 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 15 |
|  | Nad 10 000 km | 27 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus) | 2 500 až 10 000 km | 18 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením) | 1 až 500 km | 9 |
|  | 500 až 2 500 km | 11 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 18 |
|  | Nad 10 000 km | 30 |
| Dřevní štěpka z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení) | 1 až 500 km | 7 |
|  | 500 až 2 500 km | 10 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 16 |
|  | Nad 10 000 km | 28 |
| Dřevní štěpka z kmenoviny | 1 až 500 km | 6 |
|  | 500 až 2 500 km | 8 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 15 |
|  | Nad 10 000 km | 27 |
| Dřevní štěpka z průmyslových zbytků | 1 až 500 km | 5 |
|  | 500 až 2 500 km | 7 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 13 |
|  | Nad 10 000 km | 25 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 1) | 1 až 500 km | 35 |
|  | 500 až 2 500 km | 35 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 36 |
|  | Nad 10 000 km | 41 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 2a) | 1 až 500 km | 19 |
|  | 500 až 2 500 km | 19 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 21 |
|  | Nad 10 000 km | 25 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z lesnictví (situace 3a) | 1 až 500 km | 7 |
|  | 500 až 2 500 km | 7 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 8 |
|  | Nad 10 000 km | 13 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 1) | 2 500 až 10 000 km | 39 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 2a) | 2 500 až 10 000 km | 23 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (eukalyptus – situace 3a) | 2 500 až 10 000 km | 11 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 1) | 1 až 500 km | 37 |
|  | 500 až 10 000 km | 38 |
|  | Nad 10 000 km | 43 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 2a) | 1 až 500 km | 21 |
|  | 500 až 10 000 km | 23 |
|  | Nad 10 000 km | 27 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – s hnojením – situace 3a) | 1 až 500 km | 9 |
|  | 500 až 10 000 km | 11 |
|  | Nad 10 000 km | 15 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 1) | 1 až 500 km | 35 |
|  | 500 až 10 000 km | 37 |
|  | Nad 10 000 km | 41 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 2a) | 1 až 500 km | 19 |
|  | 500 až 10 000 km | 21 |
|  | Nad 10 000 km | 25 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích (topol – bez hnojení – situace 3a) | 1 až 500 km | 7 |
|  | 500 až 10 000 km | 9 |
|  | Nad 10 000 km | 13 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 1) | 1 až 500 km | 35 |
|  | 500 až 2 500 km | 34 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 36 |
|  | Nad 10 000 km | 41 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 2a) | 1 až 500 km | 18 |
|  | 500 až 2 500 km | 18 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 20 |
|  | Nad 10 000 km | 25 |
| Dřevěné brikety nebo pelety z kmenoviny (situace 3a) | 1 až 500 km | 6 |
|  | 500 až 2 500 km | 6 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 8 |
|  | Nad 10 000 km | 12 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 1) | 1 až 500 km | 21 |
|  | 500 až 2 500 km | 21 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 23 |
|  | Nad 10 000 km | 27 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 2a) | 1 až 500 km | 11 |
|  | 500 až 2 500 km | 11 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 13 |
|  | Nad 10 000 km | 17 |
| Dřevěné brikety nebo pelety ze zbytků z dřevozpracujícího průmyslu (situace 3a) | 1 až 500 km | 4 |
|  | 500 až 2 500 km | 4 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 6 |
|  | Nad 10 000 km | 10 |

Vysvětlivky:

*) Situace 1 označuje procesy, v nichž se pro dodávky procesního tepla do výrobny pelet využívá kotel na zemní plyn. Procesní elektřina je nakoupena z rozvodné sítě.

Situace 2a označuje procesy, v nichž se pro dodávky procesního tepla do výrobny pelet využívá kotel na dřevní štěpku. Procesní elektřina je nakoupena z rozvodné sítě.

Situace 3a označuje procesy, při nichž se pro dodávky tepla a elektřiny do výrobny pelet používá kogenerační jednotka na dřevní štěpku.

| Systém výroby paliva z biomasy | Přepravní vzdálenost | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- |
| Zemědělské zbytky o hustotě < 0,2 t/m3 1 | 1 až 500 km | 4 |
|  | 500 až 2 500 km | 9 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 18 |
|  | Nad 10 000 km | 35 |
| Zemědělské zbytky o hustotě > 0,2 t/m3 2 | 1 až 500 km | 4 |
|  | 500 až 2 500 km | 6 |
|  | 2 500 až 10 000 km | 10 |
|  | Nad 10 000 km | 18 |
| Slámové pelety | 1 až 500 km | 10 |
|  | 500 až 10 000 km | 12 |
|  | Nad 10 000 km | 16 |
| Brikety z bagasy | 500 až 10 000 km | 6 |
|  | Nad 10 000 km | 10 |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) | Nad 10 000 km | 61 |
| Palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) (nulové emise CH4 z lisovny oleje) | Nad 10 000 km | 40 |

Standardizované hodnoty – bioplyn na elektřinu

| Systém výroby bioplynu | Technologické řešení |  | Standardizovaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emise skleníkových plynů (g CO2eq/MJ) |
| Bioplyn na elektřinu z vlhké mrvy | Situace 1 | Otevřený digestát 3 | 3 |
|  |  | Uzavřený digestát 4 | – 84 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 10 |
|  |  | Uzavřený digestát | – 78 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 9 |
|  |  | Uzavřený digestát | – 89 |
| Bioplyn na elektřinu z celé rostliny kukuřice | Situace 1 | Otevřený digestát | 47 |
|  |  | Uzavřený digestát | 28 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 54 |
|  |  | Uzavřený digestát | 35 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 59 |
|  |  | Uzavřený digestát | 38 |
| Bioplyn na elektřinu z biologického odpadu | Situace 1 | Otevřený digestát | 44 |
|  |  | Uzavřený digestát | 13 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 52 |
|  |  | Uzavřený digestát | 21 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 57 |
|  |  | Uzavřený digestát | 22 |

Vysvětlivky:

1 Tato skupina materiálů zahrnuje zemědělské zbytky s nízkou objemovou hmotností a obsahuje materiály, jako jsou balíky slámy, ovesné slupky, rýžové plevy a balíky bagasy z cukrové třtiny (neúplný seznam).

2 Tato skupina zemědělských zbytků s vyšší objemovou hmotností zahrnuje materiály, jako jsou například kukuřičné klasy, ořechové skořápky, slupky sójových bobů, skořápky palmových jader (neúplný seznam).

3 Otevřené skladování digestátu stojí za vznikem dodatečných emisí metanu, které se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách, substrátu a účinnosti digesce. Při těchto výpočtech se použijí množství, která se rovnají 0,05 MJ CH4/MJ bioplynu u mrvy, 0,035 MJ CH4/MJ bioplynu u kukuřice a 0,01 MJ CH4/MJ bioplynu u biologického odpadu.

4 Uzavřené skladování znamená, že digestát vzniklý procesem digesce je skladován v plynotěsné nádrži a dodatečný bioplyn vznikající při skladování je považován za získaný pro výrobu dodatečné elektřiny nebo biometanu.

Standardizované hodnoty pro biometan

| Systém výroby biometanu | Technologické řešení | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- |
| Biometan z vlhké mrvy | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů 1 | 22 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů 2 | 1 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | -79 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | -100 |
| Biometan z celé rostliny kukuřice | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 73 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 52 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 51 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 30 |
| Biometan z biologického odpadu | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 71 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 50 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 35 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 14 |

Vysvětlivky

1 Tato kategorie zahrnuje následující kategorie technologií úpravy bioplynu na biometan: střídavá tlaková adsorpce (PSA), tlaková vypírka vodou (PWS), membránové technologie, kryogenní metody a organická fyzikální vypírka (OPS). Zahrnuje emise ve výši 0,03 g MJ CH4/MJ biometanu pro emise metanu v odpadních plynech.

2 Tato kategorie zahrnuje následující kategorie technologií úpravy bioplynu na biometan: tlaková vypírka vodou (PWS), je-li voda recyklována, střídavá tlaková adsorpce (PSA), chemická vypírka, organická fyzikální vypírka (OPS), membránové technologie a kryogenní úprava. Pro tuto kategorii nejsou zvažovány žádné emise metanu (je-li metan v odpadních plynech přítomen, spálí se).

Standardizované hodnoty – bioplyn na elektřinu – směsi mrvy a kukuřice: emise skleníkových plynů s podíly na základě čerstvé hmotnosti

| Systém výroby bioplynu*) |  | Technologické řešení | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota (g CO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mrva – kukuřice 80 % – 20 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 33 |
|  |  | Uzavřený digestát | – 9 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 40 |
|  |  | Uzavřený digestát | – 2 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 43 |
|  |  | Uzavřený digestát | – 4 |
| Mrva – kukuřice 70 % – 30 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 37 |
|  |  | Uzavřený digestát | 3 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 45 |
|  |  | Uzavřený digestát | 10 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 48 |
|  |  | Uzavřený digestát | 10 |
| Mrva – kukuřice 60 % – 40 % | Situace 1 | Otevřený digestát | 40 |
|  |  | Uzavřený digestát | 11 |
|  | Situace 2 | Otevřený digestát | 47 |
|  |  | Uzavřený digestát | 18 |
|  | Situace 3 | Otevřený digestát | 52 |
|  |  | Uzavřený digestát | 18 |

Vysvětlivky:

*) - Situace 1 označuje způsoby výroby, při nichž elektřinu a teplo potřebné v daném procesu dodává přímo motor kogenerační jednotky.

Situace 2 označuje způsoby výroby, při nichž je elektřina potřebná v daném procesu odebírána ze sítě a procesní teplo dodává přímo motor kogenerační jednotky. V některých členských státech nemohou hospodářské subjekty požadovat dotace na hrubou výrobu, a pravděpodobnější konfigurací tak je situace 1.

Situace 3 označuje způsoby výroby, při nichž je elektřina potřebná v daném procesu odebírána z rozvodné sítě a procesní teplo dodává kotel na bioplyn. Tato situace se týká některých zařízení, u nichž není motor kogenerační jednotky na místě a prodává se bioplyn (ovšem bez úpravy na biometan).

Standardizované hodnoty – biometan – směsi mrvy a kukuřice: emise skleníkových plynů s podíly na základě čerstvé hmotnosti

| Systém výroby biometanu | Technologické řešení | Emise skleníkových plynů – standardizovaná hodnota1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (g CO2eq/MJ) |
| Mrva – kukuřice 80 % – 20 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 57 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 36 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 9 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | – 12 |
| Mrva – kukuřice 70 % – 30 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 62 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 41 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 22 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 1 |
| Mrva – kukuřice 60 % – 40 % | Otevřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 66 |
|  | Otevřený digestát, spalování odpadních plynů | 45 |
|  | Uzavřený digestát, bez spalování odpadních plynů | 31 |
|  | Uzavřený digestát, spalování odpadních plynů | 10 |

Vysvětlivka:

1 V případě biometanu používaného jako stlačený biometan coby palivo využívané v odvětví dopravy je třeba přičíst ke standardizovaným hodnotám hodnotu 4,6 g CO2eq/MJ biometanu.